1.

_____________________________________________________

<Voorblad>

2.

_____________________________________________________

lnhalt

Schnelleinstieg für Profis				3

Die Soundstruktur des A3000				4

A-3000 Objekte (Schaubild)				6

Quick Start						7

Bedienungselemente					7

PLAY-Modus						8

EDIT-Modus						13

RECORD-Modus					21

DISK-Modus						22

UTILITY-Modus					26

Der A3000 im Muiti-Mode				30

Vorüberlegungen					30

Muitis organisieren					31

Effekte und Effektvolles					32

Loops und Phrases					34

Anhang: Quick Disk - Fiieübersicht			35

Anhang: Softwareangebote für den A3000		36

3.

_____________________________________________________

Schnelleinstieg für Profis

Sie haben bereits Erfahrungen mit anderen Samplern und möchten sofort mit dem A3000 arbeiten, ohne vorher umfangreiche Handbücher oder Quick Guides zu lesen.  Sie arbeiten sich am liebsten am Gerät selber ein, sind aber für einige aligemeine Hinweise zum Bedienkonzept dankbar.  Dann lesen Sie erst mal nur diese Seite - die kompiette Lektüre des QUICK GUIDE können Sie ja immer nachholen, wenn Sie zum nächsten Gig fahren oder wenn Sie sich vom Tourneestref3 erholen.

Safflple-orientiette Soundstruktur

Das Sample als Centrales Objekt der Soundstruktur des A3000 enthält neben den Wavedaten (Stereo oder Mono) auch Klangdaten (Filter, Envelope, LFO ... ), Mapping, Note Limits, Velocity Limits und MIDI-Parameter.  Sampies können via MIDI direkt angesteuert oder einer SAMPLF BANK zugeordnet werden.  In Sample Banks können alle Sampie-Parameter mit Ausnahme der Wavedaten auch global eingestelit werden. > Seite 4 - 6

Sample Duplikate

Urn individuele Bearbeitungen von Sampies oder Sample Banks zu ermöglichen, können Duplikate erzeugt werden.  Diese greifen auf die Wavedaten des Originals zurück und verbrauchen keinen zusätzlichen Wavespeicher.  Originale und Duplikate müssen gemeinsam in einem VOLUME gespeichert und auch als Volume geladen werden, damit nicht speicherintensive echte Kopien entstehen. > Seite 9

Pragrams

Jedes der 128 Programs kann quasi als Muiti, Performance oder Voice eingesetzt werden.  Alle im Program selektierten Sampies und Sample Banks (ToPgm = on) sind als aktive Parts einsetzbar, und zwar wahlweise als MULTI-Part (MIDI-Kanal je . Sampie/Sample Bank unterschiedlich einstellen) oder als Bestandteil eines SINGLE- LAYER- oder SPLIT-Klanges (gleicher MIDI-Kanal für alle Sampies/Sample Banks). lm Program können für die aktiven Sampies und Sample Banks in EASY EDIT Parameter eingestelit werden, die mit den Part-Parametern gängiger Muitis und Performances vergleichbar sind.  Es handelt sich urn Offsets zu den Sampleparametern, die nur im aktuellen Program wirksam sind. > Seite 5, 10, 30 - 32

Effekte

Sample Banks und Sampies können zu einem der 3 Effekte geroutet werden (MAIN OUTPUT

= Effect 1, 2 oder 3). 	Bei serielier Schaltung der Effekte können auch alle 3 Effekte

durchtaufen werden.  Ein	herkömmiiches Effect Send Level gibt es nicht.  Bei Belegung der

Assign Outs (Stereo od.	1 - 4) für das trockene Signal kann der Stereo Output jedoch als

EFFECT RETURN eingesetzt werden.  Das MAIN OUT LEVEL hat dann die Funktion des EFFECT SEND LEVELS je Sample oder Sample Bank. > Seite 10, 33 - 34

Save

Eine Sicherung des kompietten Speicherinhalts als VOLUME erfolgt im PLAY-Modus mit COMMAND - SAVE ALL(wipe).  Das Laden des VOLUME erfolgt mit DISK - VOLUME >LOAD.  Die Systemdaten werden separat gespeichert und geladen (UTILITY - SYSTEM). > Seite 8, 24

Controtter

Die Controller #007 (Volume) und #010 (Panorama) sind immer einsetzbar.  Alle anderen

Controller werden jeweils in einer Matrix in PLAY - CONTROL (Effektparameter + globale

Parameter je Program) und in EDIT - MIDI/CTRL (Klangparameter je Sample oder Sample

Bank) eingestelit. > Seite 12, 19 - 20

4.

_____________________________________________________

Die Soundstruktur des A3000

Mit der Soundstruktur des A3000 wird ein innovatives Konzept der Organisation von

Sampies und Programs	realisiert.  Darin wird Abschied genommen von der mehr oder

weniger hierarchischen	Klangorganisation bisheriger Synthesizer und Sampler, die in drei

Beispielen skizziert ist:          -

Abb. 1 = Hierarchische Klangstrukturen

Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3

Muiti	Performance	Program

^	^	^

Voice	Patch	Keygroups

^	^	^

Waveform	Partial	Zones

^	^	^

Sample	Sample	Sampies

In den drei Beispielen sind jeweils vier aufeinander aufbauende Ebenen vorhanden.

Die Klangstruktur des A3000 sieht vergleichsweise einfach aus:

Abb.2 = Klangstruktur des A3000

Program

^		^

Sample -> Sample Bank

Sie sehen, daB nur zwei Ebenen vorhanden sind.  Dabei sind SAMPLES und SAMPLE BANKS auf einer Ebene organisiert.  Einzelne Sampies können also direkt dem Program zugeordnet werden, ohne daB diese in einer Sample Bank organisiert sein müssen.

Wenn ein Klang jedoch aus mehreren über die Tastatur verteilten Sampies besteht ("Muitisample"), können diese in einer Sample Bank zusammengefabt und gemeinsam verwaltet werden.

Ein weiteres Merkmal der Klangstruktur des A3000 ist: Bereits im SAMPLE können neben den eigentlichen Sampledaten alle Klangparameter enthalten sein, die man bei anderen Klangkonzepten erst auf höheren Ebenen findet.  Es wird daher zwischen den WELLENFORMDATEN und den SAMPLE-PARAMETERN unterschieden.

Es müssen aber nicht zwingend alle Sampie-Parameter im Sample eingestelit werden.  Parameter wie Level, Pan, Filter, Envelopes, LFO, MIDI-CH. usw. können auch global für alle in einer SAMPLE BANK enthaltenen Sampies eingestelit werden.  Die individuellen Parameter der Einzeisampies bleiben dann unverändert.  Dies hat den Vorteil, dar3 die Sampies weiterhin unbeeinfluf3t von Klangparametern für andere Programs herangezogen werden können.

Die "Spielebene" des A3000 ist das PROGRAM, das sowohl mit einem Muitiprogramm als

auch einer Performance anderer Synthesizer und Sampler vergleichbar ist.

5.

_____________________________________________________

lm Programm können also ebenso komplexe Muiti-Setups wie auch Perforrnances mit übereinandergeschichteten oder gesplitteten Kiängen erzeugt werden ~ oder ganz einfache "Voices" mit einem Klang auf der Basis eines Sampies oder einer Sample Bank.

Wichtig:	Es ist nicht möglich, mehrere Programs gleichzeitig, also multitimbral einzusetzen.  Die Multitimbralität ist bereits im Program vorgesehen.  Jedes Program kann also ein eigenständiges MULTI sein.

Auch die Organisation der Programs weicht von herkömmiichen Konzepten ab: In jedem Program stehen alle im Speicher befindlichen Sampies und Sample Banks quasi auf Abruf bereit und können mit dem ToPgm-Schalter (onloff) äuberst flexibel zusammengestelit werden.  Es gibt keine "Muiti-Parts" im klassischen Sinne.  Alle Sampies uns Sample Banks, die auf "on" geschaltet sind, stellen automatisch Multi-Parts dar, die im Prinzip keiner weiteren Bearbeitung mehr bedürfen.  Denn alle notwendigen Parameter können ja bereits als SampieParameter eingestelit werden.

Für gröf3ere Flexibilität sorgt auf Program-Ebene die sogenannte EASY-EDIT-Page.  Dort können je Sample bzw.  Sample Bank nochmals die wichtigsten Sampie-Parameter eingestelit werden.  Diese Einstellungen geiten nur für das angewählte Program.  Die Sampie-Parameter der Sampies und Sample Banks werden also nicht wirklich verandert, sondern lediglich für das Program modifiziert.

Die EASY-EDIT-Page eignet sich hervorragend für den muititimbralen Einsatz oder zur Programmierung von Performances, denn die Easy-Edit-Parameter sind durchaus mit den Part-Parametern anderer Modelie vergleichbar.

Weiterhin gehören zum PROGRAM die EFFEKTE, die SETUP-Parameter (mit A/D-input) und das CONTROLLER-Setup, das auf Programmebene in erster Linie für die Effektparameter zuständig ist.  Die Controller für Klangparameter werden dagegen auf Sampie-Ebene eingestelit.

Soweit ein erster kurzer Einblick in die Soundstruktur des A3000, die in der Grafik "A3000 Objekte" auf der nächsten Seite anschaulich dargestelit ist.

Egal, ob Sie Einsteiger sind oder bereits mit anderen Samplern und Synthesizern gearbeitet haben - Sie soliten sich etwas Zeit nehmen, urn sich in die neuartige Klangorganisation des A3000 hineinzudenken. lch bin sicher, daB Sie bereits nach kurzer Einarbeitungszeit die Vorzüges dieses Systems zu schätzen wissen.

Die nachfolgenden Kapitel werden lhnen dabei heifen, den für Sie richtingen Weg zu finden, die flexiblen Mögiichkeiten des A3000 optimal auszuschöpfen.

_6.____________________________________________________

7.

_____________________________________________________

Quick Start

Dieses Kapitel soli lhnen den Einstieg in die Arbeit mit dem A3000 ermöglichen, ohne daf3 Sie die umfangreiche Bedienungsanleitung kompiett durcharbeiten müssen.  Wer möchte schon mehr als 300 Seiten lesen, bevor er mit einem neuen Gerät arbeitet?

Alle wichtigen Funktionen werden systematisch und komprimiert dargestelit.  Auf eine Erkiärung in Schritten wird allerdings verzichtet.  Wer darauf Wert legt, solite bei Bedarf ergänzend die entsprechenden Kapitel der Bedienungsanleitung nachschiagen.  Querverweise dazu erfolgen nach jedem Abschnitt.

Vielleicht sind Sie mit den Bedienfunktionen des A3000 bereits mehr oder weniger vertraut oder Sie gehören zu den flei(3igen Usern, die nicht vor der kompietten Lektüre der Bedienungsanleitung zurückschrecken.  Dann soliten Sie lhr Augenmerk vor allem auf die in Kursivschrift hervorgehobenen speziellen Tips richten.  Hier handelt es sich urn spezielie Erfahrungswerte und Empfehlungen, die über das in der Bedienungsanleitung vermittelte Grundwissen hinausgehen.

Noch ein Wort zu den Begriffen "Sample" und "Sample Bank", die - wie im ersten Kapitel dargestelit - auf der gleichen Ebene angesiedelt sind.  In den folgenden Kapitein sind Aussagen über Sampies daher in der Regel auch auf Sample Banks anzuwenden, ohne da6 letztere in jedem Falle erwähnt sind.

Bedienungselemente

Unterhalb des Displays fallen zunächst die 5 Knöpfe auf.  Deren Drehfunktion ist zur Einstellung der im Display angezeigten Parameter oder zur Anwahl anderer Displayanzeigen vorgesehen.  Immer wenn oberhalb des Knopfes die rote LED aufleuchtet, kann mit einem Knopfdruck eine bestimmte Bearbeitung durchgeführt werden.

Die wichtigste Knopf-Funktion: Von den meisten Pages aus kann mit dem einem Druck auf Knopf 1 die "Pgm-Sel" Page aufgerufen werden.  Dort lassen sich mit den Knöpfen 1 und 2 die Programme, Sampies und Sample Banks angewählen.  Ein erneuter Druck auf Knopf 1 ruft wieder die zuvor aktive Page auf.

lm rechten Bedienfeld finden Sie eine Parametermatrix, wie sie bereits von anderen Geräten bekannt ist (z.  B. CSlx und ANlx).  Mit den MODUS-Tasten (grüne LED) wird eine der fünf Betriebsarten des A3000 gewähit: PLAY, EDIT, REC, DISK und UTILITY Die FUNKTIONSTASTEN oberhalb der Parametermatrix (rote LED) schaften innerhalb des gewähiten Modus zwischen sechs FUNKTIONEN um.

Wenn Sie also beispielsweise die Funktion IMPORT anwähien möchten, drücken Sie die die MODUSTASTE DISK und die FUNKTIONSTASTE 6 (ganz rechts).  Mit dem Knopf 1 (drehen) können Sie dann zwischen den 3 Pages der Funktion IMPORT wähien: lmpsmp, lmpvce und lmpothr.

Links vom Diskettenlaufwerk finden Sie noch die Tasten COMMAND (Befehisfunktionen), ASSIGNABLE (vier wähibare Funktionen) und AUDITION (aktuelies Sample spielen).

Z Bedienungsanleitung S. 8 - 11

Nachfolgend werden die 30 mit den MODUS- und FUNKTIONSTASTEN anwähibaren Funktionen, die darin wählbaren Pages (= Displayanzeigen) und die dazugehörigen COMMAND-Funktionen nacheinander erklärt.

8.

_____________________________________________________

PLAY-Modus

FL=PROGRAM

Dies ist die Hauptpage des A-3000.  Hier werden Programs gewähit (Knopf 2 oder 3 drehen), benannt (Knopf 3 drücken) und gespeichert (Knöpfe 4 bzw. 5 drücken).  SAVE speichert ein Program, ALL speichert alle Programs, jeweils mit zugeordneten Sampies.

Mit Knopf 1 (drücken) kann zudem die bereits angesprochene Pgm-SELECT-Page zur Anwahl von Programs und Sampies aufgerufen werden.  Aufmerksamkeit verdienen ebenso die Parameter "SmpSolo" (Sampies in Programs einzein hören) und "MIDI>Smp" (Anwahl der einzeinen Sampies eines Muitisampies über die MIDI-Tastatur).

Nach COMMAND können mit Knopf 1 folgende Befehisfunktionen gewählt werden:

SAVE ALL (wipe) = Speichert alle Programs, Sampies, Sampiebanks und Sequenzen als VOLUME.  Das Ziel-Volume wird überschrieben.  Nicht berücksichtigt werden unbearbeitete Programs und die SYSTEMPARAMETER, die separat gespeichert werden (UTILITY /SYSTEM/COMMAND).

Mit Knopf 2 können andere SAVE-Typen selektiert werden:

SAVE ALL Pgm(wp) = Speichert alle Programs mit zugeordneten Sampies und überschreibt das Volume

SAVE Edited = Speichert nur die neuen oder abgeänderten Programs und Sampies

SAVE ALLSmp = Speichert alle Sampies

SAVE Pgm = Speichert das aktuelie Program mit Sampies

Bei allen SAVE-Typen können Ziel-Laufwerk, Ziel-Volume und ggf. das Ziel-Program eingestelit werden.

INIT = lnitialisierung (Grundeinstellung) eines oder aller Programs COPY = Kopieren von Programs

PGMDUMP = Dumpen von Programs mit oder ohne Sampies im A3000-Format

SETINIT = Die Program-Einstellungen der Bereiche EFFECT und/oder SETUP und/oder CONTROL werden als lnit-Einstellungen bei der Bearbeitung von neuen Progams festgeschrieben.  Diese Einstellungen sind nicht flüchtig, gehen also nach dem Ausschalten nicht verloren.

Der spezielie Tip > Kompiettspeicherung

Trotz der vielfältigen Speichermöglichkeiten empfiehit es sich, im Normalfail den Speicherlyp "SA VE ALL (wipe)" zu wählen.  Wichtig: Sie müssen dazu immer erst COMMAND drücken, denn die aus der Funktion PLAY - PROGRAM abnifbare SAVE > ALL Speicherfunktion ist damit nicht gleichzusetzen. Bei "SAVE ALL (wipe)" können Sie sicher sein, da3 das kompiette VOLUME (= Alle Programs, alle Samples und Sample Banks, alle Sequenzen) gespeichert wird.  Dazu gehören auch Sampies, die keinem Program zugeordnet sind.  Femer ist sichergestellt, da3 Sampie-Duplikate nicht unbeabsichtigt in echteKopienumgewandeltwerden(siehe"DerspezielfleTip>

Gegenstück zu "SAVE ALL (wipe)" ist "DISK - Volume - LOAD", wobei das kompiette Volume geladen wird.

:) BedienungsanleitungS.95-104,110-111

9.

_____________________________________________________

F2 = SAMPLE

Es sind vier Pages vorhanden, die hier wie auch bei allen anderen Funktionen mit Knopf 1 (drehen) wähibar sind:

SmpSel = Der wichtigste Parameter zur Einstellung der Programs.  Mit "ToPgm" (on/off) werden ausgewähite Sampies oder Sample Banks dem Program zugeordnet.  Ferner können Sampies benannt (Knopf 2 oder 3) und einzein gespeichert werden (Knopf 5).

Eine Sample Bank ist an dem "B" vor dem Namen zu erkennen.

SmpBank = Hier können Sample Banks angewähit (Knopf 2 drehen) und benannt werden (Knopf 2 drücken).  Zudem können einzelne Sampies der Sample Bank zur Bearbeitung angewähit (Knopf 3 drehen) oder aus der Sample Bank entfernt werden (Knopf 5 drücken).  Ebenso läf3t sich hier feststellen, welche Sampies einer Sample Bank zugewiesen wurden. ToBank = Mit Knopf 2 werden wiederum Sample Banks angewähit.  Mit Knopf 3 werden einzeine Sampies ausgewähit, die mit ADD (Knopf 5) der Sample Bank hinzugefügt werden.  Wenn das Sample bereits in einer anderen Sample Bank oder einem Program enthalten ist, wird dieses nach Bestätigung dupliziert ("Duplicate & Add?" + GO).

Der spezielie Tip,,-- Sampie-Duplikate

Bei der Duptizierung werden keine neuen Wellenformdaten erzeugt Original und Kopie greifen auf die gleichen Wellenformdaten zu und es wird kein zusätzlicher Sampie-Speicher verbraucht (siehe UTILITY SystemlFreeMem - Wave... ). Dies gilt allerdings nur, wenn die Sampies im gleichen VOLUME gespeichert und geladen werden.  Wenn Sie also mit Sample-Duplikaten arbeiten, soliten Sie so vorgehen: Speichem Sie immer mit COMMAND "SA VE ALL (wipe)' und laden Sie mit "DISK VOLUME' ' Wenn Sie die Programs oder Sampies dagegen einzein laden, werden aus den Duplikaten eigenständige Sampies mit speicherintensiven Wellenformdaten (= "echte Kopien").

SmpSort = Eine sinnvolle Sortierung der Sampies vermittelt eine bessere Obersicht und ermögiicht damit effektiveres Arbeiten.  Es ist eine Sortierung nach Namen (Knopf 2) ein- und abschaltbar.  Bei "PgmON = top" werden zuerst die zum Program gehörenden Sampies angezeigt.  Mit "InBank = hide" wird die Anzeige der Sampies unterbunden, sofern sie einer Sample Bank zugewiesen sind.

Nach COMMAND können mit Knopf 1 folgende Befehisfunktionen gewähit werden:

SAVE, INIT, COPY, SETINIT = die Commands entsprechen den bereits im Abschnitt

"PROGRAM" beschriebenen Befehisfunktionen.

NEWBANK = erzeugt eine neue, leere Sample Bank.

DELETE = Je nach Type-Wahl (Smp - All) können einzeine oder alle Sampies und Sample Banks geiöscht werden.  Bei "Type - FreeSmp" werden nur unbenutzte (ohne Zuordnung zu Programs oder Sampie Banks) Sampies geiöscht.  Mit dieser Funktion können beispieisweise die nach Einschalten des Gerätes (auch nach Autoload!) im Speicher befindlichen und meist unerwünschten Wellenformen (Puise, Saw, Square... ) kompiett aus dem Speicher entfernt werden.

DUPL = Erzeugt ein Duplikat eines im Speicher befindlichen Sampies oder einer Sample Bank.  Die Kopie erhäit automatisch einen Stern als Namenszusatz als Unterscheidung vom Original, kann aber auch vor dem Kopiervorgang umbenannt werden.

Auch bei diesem Duplizierungsvorgang werden die Wellenformdaten nicht kopiert.

Wenn Sample Banks dupliziert werden, werden automatisch auch von den darin enthaltenen Sampies nicht speicherintensive Duplikate erzeugt.  Da auf diese Weise eine stattliche Liste von Einzeisampies entsteht, wird empfohlen, die oben erwähnte Funktion "InBank - hide" zu aktivieren.

10.

_____________________________________________________

Der spezielie Tip > Sample Bank-Templates

Es können auch "leere" Sample Banks kopieit werden.  Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie die ParameterEinsteltungen einer Sample Bank (z.B. Filter und Hüllkurven) für andere Samples nutzen wollen. Entfemen Sie dazu mit "SmpBank - REMOVE" alle Samples aus der Sampte Bank.  Dadurch ist gewährleistet, da3 beim Duplizieren der Sample Bank keine neuen Sampie-Duplikate entstehen.  Dem Duplikat der Sample Bank können Sie beliebige Sampies zuordnen, die dann mit den voreingesteilten Parametem der Sample Bank gespielt werden.  Es wäre denkbar, auf diese Weise ein Sortiment von "Template Sample Banks" zu programmieren, auf die bei neuen Sampies immer wieder zurückgegriffen werden kann.  Sie ersparen sich dadurch die Mühe, jedesmal aufs neue Klangparameter einstellen zu müssen.

SMPDUMP = Sendet einen Buik-Dump des ausgewähiten Sampies in einem wähibaren Format.  Dabei dürfte vor allem das Format "Sample Dump Standard" ("SDS") von Interesse sein, da dieses von fast allen auf dem Markt befindlichen Samplern und einigen Synthesizern (z.B. SY99, SY85, TG500) verstanden wird.  Es kann sogar eine SDS-Sampie-Nummer eingestelit werden.  Damit wird beim empfangenden Gerät unter Umständen unbeabsichtigtes Oberschreiben vorhandener Sampies verhindert.

:) Bedienungsanleitung S. 105 - 109, 112 - 117

F3 = EASY EDIT

Mit EASY EDIT können Sie auf Program-Ebene eine Auswahl der wichtigsten SampieParameter einstellen. lm ersten Kapitel "Zur Soundstruktur des A3000" erhieften Sie bereits einige grundsätziiche lnformationen über EASY EDIT.

Eine Auflistung aller "Edit Parameter" finden Sie auf Seite 119/120 der Bedienungsanleitung.  Sie können daraus ersehen, daB es sich urn genau die Parameter handelt, die man bei Workstations als Part-Parameter von Performances oder Muiti-Programmen findet.  Und als solche soliten diese auch eingesetzt werden.

Bedenken Sie bitte, daf3 durch diese Einstellungen nicht die Sampies selbst verandert werden.  Diese werden lediglich im Program modifiziert gespieft.

Mit EASY EDIT können die jeweils gewähiten Sampies oder Sampte Banks bearbeitet werden, sofern diese dem Program zugeordnet, also in "SrnpSel" auf on eingestelit sind.  Bei Sample Banks geiten die Einstellungen für alle zugeordneten Sampies.  Achtung: Schalten Sie nicht ein Sample in "SmpSel" zum vorübergehenden Muten auf "off", denn damit sind alle EASY EDIT-Einstellungen für dieses Sample unwiderruflich verloren!  Bei allen Parametern mit einem + oder - vor dem Wert handelt es sich urn Versatzwerte (Offset) zu den Sampie-Parametern.

Die Command-Funktionen entsprechen der Page PLAY/PROGRAM.

:) Bedienungsanleitung S. 1 1 8 - 120

F4 EFFECT

EfType = Für jeden der drei eigenständigen Effekte wird hier der Effekttyp gewähit.  Ferner wird unter CONNECT eingestelit, ob die Effekte serieli oder parallel verschaltet sein sollen.  Auch Kombinationsschaltungen sind denkbar (siehe Bedienungsanleitung, S. 122/123).

Efct 1, Efct 2, Efct 3 = Sofern ein Effekt-Typ eingestelit ist, können hier dessen Parameter gewähit (Knopf 2) und eingestelit werden (Knopf 5).

Ausführiiche Listen aller Effekt-Typen und Effekt-Parameter finden Sie in der Bedienungsanleitung, S. 335 - 346.

11.

_____________________________________________________

ln&Out = Für jeden der drei Effekte kann separat der Eingangs- und Ausgangspegel und das Panorama eingestelit werden.

EdType = Vielleicht sind Sie anfangs von der Vielzahl der Effektparameter überwäitigt.  Dann soliten Sie den "EffectEditType" einmal auf "favorite" einstellen.  Jetzt werden in den Pages Efctl, Efct 2, Efct 3 nur die vier meistbenutzten Parameter angezeigt.  Ein Durchsteppen durch die Parameterliste ist nicht mehr erforderlich.  Soliten Sie doch einen nicht in dieser Auswahl enthaltenen Parameter benötigen, drücken Sie einfach einen der Knöpfe 2 bis 5. In der SubPage können Sie die Paramterauswahl individuen verändern.

Die Command-Funktionen entsprechen der Page PLAY/PROGRAM.

Der spezielie Tip > Beat Change

Von besonderem Interesse dürfte der Effekt BEAT CHANGE sein.  Dieser neuartige Effekt bedarf im Gegensatz zu den anderen Effekten einer näheren Erläuterung.  BEAT CHANGE ist vergleichbar mit der Resampling-Funktion 'Time Stretch" die hier allerdings in Echtzeit arbeitet.  Die SampieWiedergabegeschwindigkeit wird durch eine Modifizierung der Wellenformlänge verandert, ohne da3 die Tonhöhe davon beeinflubt wird.  Dies ist vor allem zur Anpassung von Drumloops an das Song-Tempo nützlich.  Laden Sie die Factory Disk "Drum Variations", um die Wirkungsweise des BEAT CHANGE auszuprobieren.  Wählen Sie das Program 002 "ModWheel' und spielen Sie die auf den Tasten G2, A2, 82 und C3 liegenden Drumloops.  Bewegen Sie jetzt langsam das Modulationsrad.  Sie können dabei deuttich hören, da8 die Loops schnetter abgespielt werden, obwohl die Tonhöhe unverändert bleibt. Denselben Effekt erreichen Sie, wenn Sie den Effektparameter 1 "BeatChange(Ctrl)' von Hand einstellen.  Der Wirkungsbereich des BEAT CHANGE wird mit dem Effektparameter 2 "Beat Change' eingestelit (z.B. Value 5 in dem Program "ModWheel").  Lassen Sie sich nicht durch den offenkundigen Fehier in der Bedienungsanteitung (Seite 340) irritieren. flm letzten Sa tz der Erklärung des Effektes BEAT CHANGE wird ausgesagt, da8 "Beat Range' auf "0' belassen werden muS.  Dies ist nicht richtig, denn dann könnte BEAT CHANGE nicht wirksam werden.  Anstelie von "BeatRange (Ctrl)' mu8 hier "PitchChange (Ctrl)'stehen.

Offen bleibt die Frage, wie vorzugehen ist, wenn ein Drumloop mit Hiffe des BEAT CHANGE-Effektes dem Songtempo angepa3t werden soll.  Sie können als Ausgangsbasis das Program "ModWheel' verwenden.  Die Effektparameter können in der Regel unverändert übemommen werden.  Die Steuerung des Effektes per Controller erfolgt in PLAY - CONTROL (Matrix#l) und kann dort individuelt modifiziert werden.  Anstelie des Modulationsrades (#001) kann jeder andere Controller eingesetzt werden, zB. Controller #091, der häufig für Effektsteuerungen verwender wird.  Sofem Sie das Originaltempo des Drumloops verlangsamen möchten, müssen Sie in der Page "PgmCt12' einen negativen Wirkungsbereich einstellen (z.B. Range = - 32).  Wenn Sie eigene Drumloops im Program einsetzen möchten, müssen Sie diese auf MAIN OUTPUT = EFFECT 1 einstellen.  Die Tempoanpassung erfolgt am besten vom Sequenzerprogramm aus.  Fügen Sie in einer freien Sequenzerspur eine Note in Länge des Drumloops (z.B. 1 Takt) ein.  Wiederholen Sie diese Note über einen längeren Abschnitt (z.B. 32 Takte).  Fügen Sie femer ein Controller-Event ein, das dem in der Matrix eingestelitem Controller (z.B. #91) entspricht.  Verändem Sie den Wert dieses Controffers solange, bis der Drumloop syncron zum Songtempo, also rund läuft.  Dies ertordert etwas Übung.  Ein Metronom oder eine vorhandene einfache Drumspur können dabei hilfreich sein.  Um eine exaktere Tempoanpassung zu ermöglichen, kann es sinnvoll sein, den Parameter Range in der Matrix#1 auf einen niedilgeren Wert einzustellen, weil dann feinere Abstufungen realisierbar sind.  Wenn auch dies nicht hilft, muD das Songtempo geringfügig geändert werden (z.  B. von 120 auf 120. l).

:) Bedienungsanleitung S. 121 - 127

12.

_____________________________________________________

F5 = SETUP

PgmMstr = Program-Level, Transpose (global), S/H-Geschwindigkeit (= kann auf Sampie-

Ebene nicht verandert werden)

Portmnt = Portamento Modus, Rate + Time (siehe Bedienungsanleitung S. 130)

ADSetup 1 ADOut = Diverse Parameter zur Programmierung des AID-inputs. (siehe Bedienungsanleitung S. 130).  Interessant ist vor allem der Parameter "MainOut", denn hier kann das A/D-Signal auf einen der Effekte geleitet werden.  Der A-3000 kann somit auch als Effektgerät für externe Tonquellen eingesetzt werden.  Die Programs können bei einer Kombination der Eff ekt- und A/D-Parameter als Eff ektprogramme verwender werden.

Die Command-Funktionen entsprechen der Page PLAY/PROGRAM.

:) Bedienungsanleitung S. 128 - 133

F6 = CONTROL

PgrnCtil und PgmCt12 (Knopf 1) bilden in Kombination mit Matrix# 1 bis 4 die Controller Matrix für die globalen Program-Parameter.  Es lohnt sich, dazu einmal die Grafik in der Bedienungsanleitung (Seite 136) anzusehen.  Daraus wird deutlich, daB vier frei wähibaren MIDI-Controllern (oder Pitch Bend 1 Aftertouch) jeweils ein Parameter zugeordnet werden kann.  Auf3erdem läf3t sich einstellen, ob der Offset nur positiv oder in beiden Richtungen erfolgen soli.  SchlieBlich ist noch ein Wertbereich von 0 bis 63 programmierbar.

In der Page "Reset" wird je MIDI-Kanal festgelegt, ob die Controller-Werte nach einem Programmwechsel zurückgesetzt werden (on) oder nicht (off).

Neben Portamento, S/H Speed, AD Pan, AD Level und Program-Level sind nahezu alle Effektparameter kontrollierbar.

Wer den A3000 von einem externen Sequenzer steuert, kann praktisch alle Controller einsetzen.  Ansonsten stehen immerhin alle Spielhilfen der Eingabetastatur (Modulationsrad, Pitch Bend, Pedale, Aftertouch... ) und die Knöpfe 2 - 5 des A3000 zur Verfügung.  Dazu mehr im Abschnitt UTILITY - PANEL PLAY.

Allerdings soliten Sie sparsam mit der Vergabe der Spielhilfen umgehen, da diese auch noch für die mindestens ebenso interessante Klangsteuerung in Echtzeit benötigt werden (siehe Abschnitt EDIT - MIDI/CTRL).

Die Command-Funktionen entsprechen exakt der Page PLAY/PROGRAM.

:) Bedienungsanleitung S. 136 - 142

13.

_____________________________________________________

EDIT-Modus

Sie werden bemerkt haben, daB sich alle im Abschnitt PLAY-Modus beschriebenen Funktionen auf das jeweils gewählte Programm beziehen. lnsofern könnte man den PlayModus ebensogut als PROGRAM-Modus ansehen.

Der EDIT-Modus, mit dem wir uns jetzt näher befassen wollen, bezieht sich dagegen auf die Bearbeitung von Sampies und Sample Banks.  Hier wäre also der Begriff SAMPLE EDITModus noch präziser.

Für die Editierung von Sampies ist es von fundamenteler Bedeutung, sicher bei deren Anwahl zu sein und immer zu wissen, welches Sample gerade bearbeitet wird.  Dies läf3t sich am schnelisten durch einen Druck auf Knopf 1 (Pgm-Select Page) feststellen.  Wenn Sie zudem wissen möchten, ob das gewählte Sample auch dem Program zugeordnet ist, rufen Sie am besten die PLAY/SAMPLE-Funktion (SmpSel) auf.  Dort können Sie auch einzeine Sampies aufrufen, die einer Sample Bank zugewiesen sind, aber individuen bearbeitet werden sollen (SmpBank).

Lesen Sie bitte zu diesem Thema unbedingt die nütziichen Hinweise in der Bedienungsanleitung Seite 145/146.

Der spezielie Tip > Sampie-Zonen per MIDI anwählen

Es wäre bei der Bearbeitung der einzelnen Sampies einer Sampiebank (z.B. Muitisampies oder Drumkits) äuberst mühselig, wenn diese zuvorjeweils in einer anderen Page angewähit werden mübten. Daher der Tip: Selektieren Sie einzelne Sampies, indem Sie auf einer MIDI-Tastatur die Sample Zonen anspielen, die für das jeweilige Sample eingestelit sind.  Gehen Sie dabei so vor.

Stellen Sie in der Pgm-Select-Page (Knopf 1 drücken) MIDI>Smp auf on. Wählen Sie in der Funktion PLAY - SAMPLE die Page SmpBank. Wahien Sie dort mit Knopf 1 die gewünschte Sampte Bank. Spielen Sie jetzt auf der Tastatur und beobachten Sie die Displayanzeige.  Dort werden jeweils die Sampies angezeigt, in deren Samplezonen Sie spielen.  Wählen Sie jetzt die Page KeyRnge in der Funktion PLA Y - EDIT.  Dort können Sie anhand der Anzeige der Orig- Low- und High-Keys ebenfalis die Anwahl der Sampies per MIDI optisch nachvolfziehen.  Auf diese Weise können Sie in jeder Page des EDIT-Modus Sampies zur Bearbeitung anwählen.  Besonders praktisch ist dies bei der Bearbeitung von Drumsets.  Lassen Sie eine beliebige Drumspur (z.B. die BaBdrum) SOLO laufen.  Das entsprechende Sample wird automatisch angewählt.  Sie können die BaDdrum jetzt bei laufendem Sequenzer bearbeiten und anschliebend beim nächsten Drum-instrument ebenso verfahren.

Fl = TRIMILOOP

Config = Mit LOCK ON können Wiedergabe-Länge und Loop-Länge auf eine feste Länge fixiert werden, so daB bei Änderungen einer Startadresse (Wave oder Loop) gleichzeitig die Endadresse verandert wird (oder umgekehrt).  ZERO ON ist eine automatische Nuildurchgangsfunktion, während bei SNAP ON nur Loop-Adressen mit gleichem Pegel angesprungen werden.  Logischerweise kann jeweils nur eine der beiden Funktionen aktiv sein.  Bei welcher Option Knackgeräusche wirkungsvoller beseitigt werden, hängt vom Sample ab. Es kann aber durchaus sinnvoll sein, beide Funktionen nacheinander einzusetzen.  Mit END TYPE wird die Art der Darstellung von Endadress und Loop-Endadresse (vgl.  Bedienungsanleitung S. 163).  Tip: die Option "graph" vermittelt eine bessere Übersicht über das Sampie.

Wave = Hier werden die Startadresse und Endadresse für die Wiedergabe des Sampies eingestelit.  Wenn START auf 0 und END auf den Maximalwert (Knopf 3 ganz nach rechts drehen) eingestelit sind, entsprechen die Wiedergabeadressen den tatsächlichen Wellenformdaten.  Mit EXTRACT können Sie alle Wellenformdaten vor der Startadresse und hinter der Endadresse abschneiden, also löschen.  STEP modifiziert die Schrittweite der

14.

_____________________________________________________

Adress-Änderungen.  Die Einsteiimögiichkeit gröf3erer Schrittweiten erspart lhnen endloses

Drehen bei groben Wertveränderungen.

Der Knopf 4 erhält bei der Option "End Type = beat" eine andere Funktion - es steht dann

eine automatische Tempoberechnung zur Verfügung!

Der spezielie Tip > Start- und Endpunkte setzen, Speicherverbrauch ermittein

Wegen der besseren optischen Kontrolle ist es sehr empfehienswert, die Start- und Endpunkte der Sampies mit dem TINY WAVE EDITOR (siehe Softwareangebote im Anhang) einzustellen.  Fails Sie diese Möglichkeit nicht haben, gibt es aber auch andere Wege, zu guten Ergebnissen zu kommen.

Zunächst einmat sollten Sie beim Einstellen der Startadresse Noten spielen, die deutlich unterhalb der Original Key liegen.  Denn je weiter das Sample nach unten transponiett wird, um so länger und somit besser hörbar ist die Einsatzverzögerung, die herausgeschnitten werden soli.

Eine andere Methode: Verschieben Sie den Endpunkt auf den höchstmöglichen Wert, bei dem nichts mehr (auch kein Knacken!) zu hören ist. Übertragen Sie den auf diese Weise ermittelten vorläufigen Wert für die Endadresse anschtiebend auf die Startadresse, so da3 beide Adressen identisch sind. Setzen Sie den Endpunkt jetzt wieder auf den Maximalweil.  Schneiden Sie die mit diesem Verfahren

ermittelte Einsatzverzögerung mit EXTRACT ab.  Die Stattadresse istjetzt 0. Das Sample ist "tight''

Wenn Sie Speicherplatz sparen möchten, soliten Sie auch den Endpunkt so setzen, da3 kein Leerraum

entsteht.  Der richtige Endpunkt hängt zunächst einmal davon ab, ob und ggf. in welchem Modus ein Loop für das Sample eingesteilt ist.  Beim Loop-Modus '@ --- >O' klingt der Loop in der Release-Phase weiter.  Der Endpunkt kann also unbedenklich mit einem etwas höheren Wert als der Loop-Endpunkt eingestelit werden.  Beim Loop-Modus "->0->' klingt die Release-Phase über den Loop-Endpunkt hinaus. Der Endpunkt darfl hier also frühestens nach Ablauf der für den Klang geeigneten Release-Zeit gesetzt werden.

Bei One-Shot Sampies (z.B. Drums) kann man ähnlich wie oben für den Startpunkt beschrieben vertahren.  Der Startpunkt wird am Ende des Samples auf den niedrigsten Wert gesetzt, bei dem nichts mehr hörbar ist.  Der Endpunkt übernimmt diesen Wert, der Startpunkt wird wieder auf Null gesetzt.  Mit EXTRACT wird wiederum der Leerraum (am Ende des Sampies) abgeschnitten.

Apropos Speicherverbrauch: Sie können zwar den Restspeicherplatz in KB anzeigen lassen (UTILITYSYSTEM), eine Anzeige des Speicherverbrauchs einzelner Samples in KB ist jedoch nicht vorhanden. Dieser läbt sich aber mit Volgender Formel ermittein: Teilen Sie den Wert für die Endadresse durch 50 und Sie erhalten den ungefähren Wert in KB.

Loop = Die Start- und Endpunkte für die Wiedergabeschielfe (Loop) werden gesetzt.  Deren Wirkung hängt aber von dem eingesteliten Loop Mode (siehe nächster Absatz) ab. STEP und Tempoberechnung arbeiten wie im vorherigen Absatz beschrieben (WAVE). LpMonitor ist sehr hilfreich bei der Loop-Bearbeitung, denn beim Drücken von Knopf 5 wird nur der Loop des Sampies gespielt.  Bei einem negativen Wert (z.B. -100ms) beginnt die Wiedergabe beim ersten Loop-Durchiauf bereits kurz vor dem Loop-Startpunkt.

WvMode = Der Loop-Modus wird eingestelit (siehe Bedienungsanleitung S. 169).  Ferner kann eine Velocity-abhängige Startadresse programmiert werden.  Ganz rechts wird die SampieFrequenz angezeigt.

Nach COMMAND können mit Knopf 1 folgende Befehisfunktionen gewähit werden:

SAVE...   = entspricht den bereits im Abschnitt "PROGRAM" beschriebenen Speicher-

Optionen.

REVERT = Alle Änderungen des gewähiten Sampies werden rückgängig gemacht, indem die

zuletzt gespeicherte Version geladen wird.

15.

_____________________________________________________

Der spezielie Tip > Revert-Funktion

REVERT entspricht im Prinzip der von anderen Geräten bekannten UNDO-Funktion, funktioniert aber nur, wenn das betreffende Sampte bereits vorher gespeichert wurde.  Deshalb soliten Sie es sich zur Gewohnheit machen, vor allen wichtigen Bearbeitungsvorgängen (Loopen, Schneiden, Extract,

Normalize, Resampling, Fade... ) eine Zwischenspeicherung durchzuführen.  Gut geeignet ist dafür 'COMMAND - SA VE - Edited".

NORM = Optimiert den Pegel eines Sampies.  Beachten Sie, daf3 dieser NORMALIZE-Vorgang auch bereits bei der Aufnahme erfolgen kann, wenn die Option "Auto Normalize" gewähit ist (>REC - SAMPLE - Procces).  Normalizing darf aber nicht eine optimale Aussteuerung ersetzen, denn wenn das Sample untersteuert ist, kann auch NORMALIZE dadurch erzeugtes Rauschen nicht kompensieren.  Eine Übersteuerung dagegen kann mit NORMALIZE nicht wieder rückgängig gemacht werden.

RESAMPL = Mit Time Stretch (= Zeitdehnung) wird das Sample veriängert oder verkürzt, ohne daB sich dessen Tonhöhe verandert, während Pitch Conversion die Tonhöhe des Sampies verandert, ohne daB davon die zeitliche Länge der Wiedergabe beeinfluf3 wird.  Mit Knopf 2 kann eine Vorhör-Funktion ausgeiöst werden.

FADE = Erzeugt eine Einblendung (Fade in) oder Ausblendung (Fade out) für das Sampie.  Länge und Kurvenform sind vorher einsteilbar.  Unbedingt vorher Sample speichern, damit REVERT mögiich ist!

REVERSE = Das Sample wird rückwärts gespielt.  Interessant und bekannt für spezielie

Studioeffekte (z.B. Crash-Reverse).

LOOPXFD = Mit dem Loop-Crossfade wird eine Überbiendung erzeugt, die das Klangmaterial im Bereich der Loop-Punkte glättet - eine der wichtigsten SampieBearbeitungsfunktionen!  Leichte Knackser oder Pegelunterschiede können damit eliminiert werden.  Da oft verschiedene Versuche mit unterschiedlichen Längen des Crossbereichs erforderlich sind, soliten Sie auch hier wegen der REVERT-Funktion keinesfails die vorherige Speicherung des Sampies vergassen.

SETINIT = Die aktuellen SAMPLE-Parameter wie Filter-, LFO- und Envelope-Einstellungen werden mit diesem Befehl als Voreinstellungen für neue Sampies festgeschrieben.  Diese Einstellungen sind nicht fiüchtig, gehen also nach dem Ausschalten nicht verloren.

Der spezielie Tip > Setinit

SETINIT ist sehr hiffreich, wenn Sie eine ganze Serie von Samples einer bestimmten Kategorie mit ähnlichen Sampie-Parametem aufnehmen wollen.  Bearbeiten Sie das erste Sample so, daa die Einstellungen als Ausgangsbasis für alle nachfolgenden Sampies geeignet sind.  Führen Sie dann den SETINIT-Befehl durch.  Alle weiteren Samples erhalten dann automatisch die Sampie-Einstellungen des ersten Samples.

Soweit die Beschreibung der COMMAND-Funktionen der Page EDIT-SAMPLE.  In den nachfolgend dargesteliten weiteren Pages des EDIT-Modus (MAP/OUT, FILTER, EG, LFO, MIDI/CTRL) stehen nur die Commands SAVE, REVERT und SETINIT (wie oben beschrieben) zur Verfügung.  Daher entfäiit dort die Beschreibung von COMMANDS.

:) Bedienungsanleitung S. 144 - 169

F2 = MAPIOUT

KeyRnge = Originaltonhöhe, Tastaurbereich und Tastatur-Crossfade können je Sample eingestelit werden.  Bei gedrücktem Knopf kann die Eingabe der Notenwerte über MIDI IN erfolgen.  Der Tastatur-Crossfade ist auch für Sample Banks mögiich.  In "UTILITY/SYSTEM

16.

_____________________________________________________

Display" kann eingestelit werden, daB anstelie der Noten (C2 bis C8) die entsprechenden

MIDI-Notennummern (0 bis 127) angezeigt werden.

VeiRnge = Velocity-Bereich, Velocity-Crossfade und Velocity-Empfindlichkeit können je

Sample oder Sampiebank eingestelit werden.

Der spezielie Tip > Key Ranges + Velocity Ranges

Die Fun"onen KeyRnge und VeflRnge sind nicht nur zum Mappen und Editieren von Muitisampies einsetzbar.  Es können damit auch typische Synthesizer-Performances wie z.B. Split-Sounds und Velocity Crossfades programmiert werden.  Dabei sind die Sample Banks als Layer einsetzbar.

Lvi&Mode = Level, Pan, Poly/Mono, Porta onloff (für Sampies oder Sampie-Banken) sind Standardparameter, die kaum einer weiteren Erläuterung bedürfen.  Portamento-Modus und Time werden global in PLAY/SETUP eingestelit.  LEVEL steilt die Ausgangslautstärke des Sampies ein und kann mit dem MIDI-Controller #007 gesteuert werden.  PAN spricht auf den Controller #01 0 an.

Output = Eine sehr wichtige Page, denn hier wird nicht nur je Sample bzw.  Sample Bank das LEVEL eingestelit, sondern auch die Ausgangszuordnung und damit der Effect-Send eingestelit.  Näheres dazu lesen Sie bitte im Kapitel "Der A3000 im Muiti-Mode".

Die Assign Outs werden immer paarweise eingestelit.  Ohne Erweiterungsbord steht "AsgnOut L & R" zur Verfügung.  Fails dieser Output nicht in Stereo eingesetzt werden soli, erfolgt die Wahl der MONO-Einzelausgänge durch die Einstellung des Panoramas (-63 und + 63).  Ebenso wird verfahren, wenn mit Erweiterungskarte die ASSIGN-Outputs 1&2, 3&4 und 5&6 bereit stehen.

Pitch = Neben der Grob- und Feinstimmung kann mit Fixed on ein Sampie auf der ganzen Tastatur mit gleicher Tonhöhe gespielt werden.  Random erzeugt zufäiiige Variationen der Tonhöhe, urn beispielsweise die leichten Tonhöhenschwankungen analoger Oszillatoren zu simulieren.

Expand = Hier verbergen sich sehr wirkungsvolle Stereo-Effekte: Detune erzeugt eine

Verstimmung des linken gegen den rechten Kanal.  Dephase wähit verschiedene Sampie-

Startadressen für jeden Kanal.  Width modifiziert das unter PAN eingestelite Stereo-

Panorama:	Je niedriger der Width-Wert, um so enger wird das Panorama.

Der spezielie Tip > Expand-Funktion

Die Expand-Parameter zählen zu den eindrucksvolisten Möglichkeiten der Klangmodifikation im A3000. Dies wird bereits bei einer einfachen Wave wie "Saw up' deutlich, wenn Sie DETUNE und DEPHASE mit verschiedenen Werten antesten.  Es wird dann ein wirkungsvoller Pseudo-Stereo-Effekt aktiv, bei dem beide Kanäle mit unterschiedlicher Stimmung und Phasenlage gespielt werden. Wenn Sie jetzt noch den WIDTH-Parameter auf 0 herunterregein (init-Einstellung = +63), wird aus Pseudo-Stereo ein typischer 2-Oszillatoren-Klang in mono.

Noch imposanter sind die Ergebnisse, wenn von "Saw up" ein Duplikat erzeugt wird und anschliebend Original (= vorher auf OFF!) und Duptikat zusammen einer neuen Sample Bank zugewiesen werden. Stellen Sie dann für Originat (+63) und Duplikat (-63) ein Stereo Panorama ein.  Experimentieren Sie jetzt mit den EXPAND-Parametem.  Sie werden verbiüfft sein, mit so einfachem Sampie-Material bereits einen derart fetten Grundklang herbeizaubern zu können.

LviScale = Mit Level Scaling können Pegeldifferenzen von Sampies bei zunehmender

Tonhöhe kompensiert werden.

:) Bedienungsanleitung S. 170 - 181

17.

_____________________________________________________

F3 = Filter

Filter = Die Filter-Typen Bypass (Filter aus), Low Pass 1 (Tiefpaf3 l), Low Pass2 (Tiefpa(3 2), High Passl (Hochpa(3 l), High Pass 2 (HochpaB 2), Band Pass (Bandpaf3) und Band Eliminate (Bandsperre) sind hier anwähibar.  Nähere lnformationen zu den Filtertypen finden Sie in der Bedienungsanleitung, S. 183.

Ferner sind die Cutoff Frequency (Grenzfrequenz) und Filter Gain (Filter Ausgangspegel) einstelibar.  Offiidth entspricht beim Tiefpaf3- und HochpaSfilter dem Parameter RESONANCE bei anderen Synthesizern.  Beim BandpaBfilter und Bandsperre wird mit 0/Width dagegen die BANDBREITE eingestelit.

Der spezielie Tip > Filter Gain

Wenn Sie angezerrte oder verzerrte Analogsounds mögen, stuitten Sie unbedingt mit FILTER GAIN experimentieren.  Das Filter kann damit sehr wirkungsvolf übersteuert werden, vor allem in Kombination mit QIWidth.  Allerdings ist eine sensible Programmierung erforderlich, um unangenehme Störgeräusche zu vermeiden.

FitSens = Stelit die Anschiagempfindlichkeit für die CUTOFF und 0/WIDTH ein

F]tScale = Das Filter Scaling stelit das Verhältnis zwischen CUTOFF und Tastaturlage ein.  Ein mit zunehmender Tonhöhe schriller werdendes Sample kann durch eine Kombination von Filter Scaling und Level Scaling sinnvoll bearbeitet werden.

EO = Dieser 1-bandige EQ gehört im strengen Sinne eigentlich nicht zur Filtersektion, denn der EQ beeinfiu[3t das Sample unabhängig vom Filter, also auch in der BYPASS-Einstellung.

Der spezielie Tip > EQ

Der EQ steht für jedes Sample und jede Sample Bank separat zur Verfügung.  In einem Drumset kann also beispielsweise für jedes Drum-instrument eine unterschiedliche EQ-Einstelfung programmiert werden. flm multitimbralen Einsatz steht der EQ somit je Part (= Samples und Sampie-Banken) zur Verfügung, was sonst nur bei professionellen Mischpuiten der Fail ist.

:) Bedienungsanleitung S. 182 - 187

F4 = EG

Der A3000 arbeitet mit klassischen ADSR-Envelopes (Attack, Decay, Sustain, Release).  Bei den Rate-Parametern erzeugen höhere Werte einen schnelieren Hüilkurvenverlauf.  In der Grundeinstellung stehen alle Werte auf 127.  Dies bedeutet, daS Sie bei der Programmierung einer Hüiikurve zunächst einmat niedrigere Werte einstellen müssen, urn zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen.  Dies gilt vor allem für DECAY RATE, denn wenn diese im AEG bei gleichzeitig niedrigem SUSTAIN LEVEL auf 127 steht, ist nur noch ein Knacken zu hören, weil die Decay Rate extrem kurz eingestelit ist.

AEG = Der Amplituden-Hüiikurvengenerator regelt den Lautstärkeverlauf mit der ADSREnvelope.

AEGMode = Mit RateSci können die AEG-Rates tastaturabhängig verandert werden. Vei>Rate beeinfluf3t die AEG-Rates tastaturabhängig.  Mit Attack Mode wird die Funktion des Parameters ATTACK TIME verandert.  Die Normaleinstellung ist "rate".  Wenn auf "hold" umgeschaltet wird, wird mit ATTACK TIME nicht eine Anschwelizeit, sondern eine HOLD TIME programmiert, während der der Maximalpegel gehalten wird.

18.

_____________________________________________________

Der spezielie Tip > Hold Time

Die Programmierung einer HOLD TIME ist für bestimmte Samples sehr empfehienswert, und zwar immer dann, wenn das Sample eine charakteristische Attackphase beeinhaltet, wie z.B. das Anblasgeräusch des Saxophons.  Ohne eine HOLD TIME würde bereits während des Anblasgeräusches ein Lautstärkeabfail eintreten, sofem in der Hüllkurve eine DECA Y TIME eingestelit wird.  Aber auch bei Synthesizersounds kann die HOLD TIME sinnvoll eingesetzt werden, sofem kein Anschwellen der Lautstärke im Sound gewünscht ist.  Die immens wichtigen FILTER A7TACK- und FILTER DECAYRates können dann noch in voller Lautstärke gespielt werden, während mit AEG DECAY erst danach oder zumindest zeitlich versetzt ein Ausschwingen der Lautstärke erfolgt.

FEGRate und FEGLevel = Die Filter-Hüilkurve enthält zusätzlich zu den ADSR-Parametern noch die LEVEL-Parameter INIT, ATTACK und RELEASE.  Die Filter-Hüllkurve kann nur wirksam werden, wenn der FILTER TYPE nicht auf BYPASS steht und CUTOFF im Normalfail auf einem niedrigeren Wert als 127 eingestelit ist.  Die FEG-Level entsprechen in Nulistellung der eingesteliten Cutoff Frequenz.  Das FEG Attack Level kann als der von Synthesizern bekannte Parameter FEG DEPTH eingesetzt werden.  Bei klassischer AnalogProgrammierung können die anderen FEG-Level dann in Nulistellung bleiben.

Der spezielie Tip > Easy Envelope

Ein einfacher Weg zur Programmierung einer gut überschaubaren Filter-Envelope: CUTOFF = 0, FEG-Attack Level = ca. 100 (als FEG Depth), FEG Decay = 40.

Mit diesen drei Parametem wurde bereits eine gute Grundeinstellung mit einem mittierem Abfalt der Filterfrequenz programmiett.  Experimentieren Sie nun wie bei einem analogen Synthesizer mit den FEGRate-Parametem ATTACK, DECAY, RELEASE und den FEG-Level-Parametem ATTACK (= FEG Depth) und SUSTAIN.

FEGMode = Mit RateSci können die FEG-Rates tastaturabhängig verandert werden. Vei>Rate beeinfluf3t die FEG-Rates tastaturabhängig.  Mit AtkLvi kann für das FEG-Attack Level, mit Level können für alle FEG-Level-Parameter Anschiagdynamik eingestelit werden.

PEGLevel, PEGRate und PEGMode = Die Parameter der Pitch-Hüilkurve funktionieren im

wesentlichen wie die FEG- und AEG-Parameter, allerdings mit Einfluf3 auf die Tonhöhe.

:) Bedienungsanleitung S. 188 - 202

F5 = LFO

Common = In dieser Page werden die hinreichend bekannten LFO-Parameter Wave, Speed, Delay und Sync eingestelit.  Erwähnenswert ist, daB die Geschwindigkeit bei der Anwahl des Wave-Typs S/H global für das gewählte Programm in SETUP/PgmMstr eingestelit wird.

FitrMod, PtchMod, AmpMod = Mit Depth wird hier jeweils für Filter, Pitch und Amplitude der Modulationsanteil eingestelit.  Für Filter und Pitch kann mit Phase lnvert zudem eine lnvertierung der LFO-Wellenform erzeugt werden.

:> Bedienungsanleitung S. 203 - 207

F6 = MIDIICTRL

RCh&Alt = Je Sample bzw.  Sample Bank kann hier ein eigener MIDI ReceiveCh definiert werden.  Wenn die MIDI-Kanäie allerdings bereits auf Programm-Ebene in EASY EDIT eingestelit wurden, mur3 dieser Parameter nicht beachtet werden.  Mit Alternate Group können für Sampies bis zu 16 "alternierende Gruppen" gebildet werden, in denen jeweils nur ein Sample zur gieichen Zeit klingen kann.  Dies bietet sich beispielsweise für Hi Hats an.

19.

_____________________________________________________

Der spezielie Tip > MIDI-Kanal einstellen

Wenn Sie eine eigene Sample Library einrichten, soliten Sie sich grundsätzlich entscheiden, ob Sie den MIDI-Kanal im Program (EASY EDIT) oder im Sample einstellen wollen.  Die Einstellung im Program ist flexibler, erfordert aber in jedem neuen Program eine Einstelfung des Empfangskanals.  Die Einstellung tm Sample hat den Vorteil, da3 dieses nach dem Laden aus der Library und Zuordnung zum Program (ToPgm = on) sofort spielbereit ist.  Dies ergibt allerdings nur bei einer straffen Organisation der Library einen Sinn, wenn Sie also beispielsweise die BaBdrums immer auf Ch. 9, die HiHats immer auf Ch. 10, die Bässe immer auf Ch. 12 usw. einstellen (siehe Kapitel "Der A3000 im Muiti-Mode ").

SmpCtil und SmpCt12 (Knopf 1) bilden in Kombination mit Matrix# 1 bis 6 die Controller Matrix für die zuweisbaren Sampie-Parameter.  Das Prinzip entspricht der bereits beschriebenen Controller-Zuordnung auf Program-Ebene.  Sehen Sie sich die Grafik in der Bedienungsanleitung (Seite 210) an.  Daraus wird deutlich, daf3 sechs frei wähibaren MIDIControllern (oder Pitch Bend / Aftertouch) jeweils ein Sampie-Parameter zugeordnet werden kann (vgl.  Liste in der Bedienungsanleitung S. 212).

Die Parameteränderung per Controller erfolgt immer relativ zum eingesteliten Parameterwert (Offset).  Durch Einstellung von Type kann bestimmt werden, ob die Veränderung in beiden Richtungen (-/+offset) oder einseitig (+offset) erfolgen soli.  Mit Range wird der Wirkungsbereich der Parameteränderung per Controller eingestelit.  Da auch negative Werte mögiich sind, kann bei einem einseitigen Offset (+offset) auch eine Reduzierung der Parameterwerte ermögiicht werden.

Empfehienswert erscheint es, die Controller-Matrix so einzustellen, daf3 die Wirkungsweise mit XG-Synthesizern kompatibel ist.  Dazu wird ein beidseitiger Offset (-/+offset) mit einem Range von +63 eingestelit.  Der Controller Wert 64 entspricht in diesem Falle dem eingesteliten Parameterwert.  Wenn CUTOFF also beispielsweise auf 64 eingestelit ist, kann mit dem Controller der kompiette Parameterbereich kontrolliert werden.  Bei CUTOFF 32 tut sich bei einem Controllerwert unterhalb von 32 nichts mehr.  Bei CUTOFF 0 erzeugen logischerweise nur Werte von 64 - 127 Veränderungen.

Wer den A3000 von einem externen Sequenzer steuert, kann praktisch alle Controller einsetzen.  Die Controtier #007 (Volume) und #010 (Panorama) müssen allerdings nicht eingestelit werden, da diese unabhängig von der Controller-Matrix immer verfügbar sind.  Ansonsten stehen immerhin alle Spielhilfen des Steuerkeyboards (Modulationsrad, Pitch Bend, Pedale, Aftertouch ... ) und die Knöpfe 2 - 5 des A3000 zur Verfügung.  Dazu mehr im Abschnitt UTILITY - PANEL PLAY.

Werksseitig ist die Controller Matrix übrigens so eingestelit:

Matrix 1 = Control # 74 = Cutoff Bias	(Knopf 1)

Matrix 2 = Control # 71 = FilterQ/Width	(Knopf 2)

Matrix 3 = Controt # 73 = AEG Attack	(Knopf 3)

Matrix 4 = Control # 72 = AEG Release	(Knopf 4)

Matrix 5 = f rei

Matrix 6 = f rei

In der Tabelie ist auch bereits die Standard-Belegung der mit der ASSIGN-Taste abrufbaren "Knob-Control" in Klammern hinzugefügt.  Diese Zuordnung erfolgt in UTILITY - PANEL PLAY - Knob Set.  Daraus ergibt sich, daf3 die obigen Parameter bei einem neuen Program sofort von den Knöpfen (nach ASSIGN) gesteuert werden können.  Die Controller #74 und #71 können allerdings nur wirksam werden, wenn als FILTER TYPE nicht BYPASS eingestelit ist.  Es dürfte normalerweise der besseren Übersicht wegen empfehienswert sein, es bei der obigen Grundeinstellung zu belassen und die freien Matrix-No. 5 und 6 individuen zu belegen.

Vei&PB = VeiLow stelit die minimale Velocity für ein Sample ein.  Noten mit kleineren Dynamik-Werten werden mit dem eingesteliten Minimalwert gespielt.  Damit kann verhindert werden, dar3 zu schwach angeschiagene Töne untergehen.  VelOfst erzeugt einen Offset aller empfangenen Velocity-Werte.  Mit PB Type und PB Range können von der StandardEinstellung abweichende Wirkungsweisen des Pitch Bend programmiert werden.

20.

_____________________________________________________

Der spezielie Tip > Cutoff-Steuerung bei Sampies mit Filter-Envelope

Die Steuerung der Cutoff Frequenz per Controffer kann sich bei Sequenzen (z.B. Basslines oder Arpeggios) auch über mehrere Noten oder Takte erstrecken.  Dies ist jedoch problematisch, wenn für den entsprechenden Klang eine Filter Envelope programmiert ist.  Wenn in diesem Faflfl während einer gespieften Note Controller Events (#74) empfangen werden, wird die Hüllkurve unterbrochen, wodurch die Sequenz holprig wird.  Wichtig ist in diesem Fail, da3 die Controller Events zeitlich zwischen NOTE OFF und NOTE ON plaziert sind.  Dies ist jedoch manuelf (mit Knöpfen am A3000 oder Fadem bei Sequenzerprogrammen) nicht zu bewältigen.  Deshalb soliten die kontinuierlichen Veränderungen der Cutoff Frequenz bei Sampies mit FEG besser im Sequenzer programmicil werden, indem kutz vor ieder Note ein Controffer Event #74 eingefügt wird.  Dies kann je nach Bedienkomfort des Sequenzerprogramms eine recht aufwendige Angelegenheit sein.  Einfacher geht dies mit den CONTROLLER TEMPLA TES auf der mitgelieferten QUICK DISK, bei denen unterschiedliche ControfferAbläufe in 1116 Steps vorprogrammiert sind.  Die Controller-Events wurden jeweils kurz vor dem nächsten 1116 Step gesetzt.

<figuur>

Die Controffer Templates lassen sich am besten einsetzen, wenn der XG-kompatible beidseitige Offset (l+offset) mit einem Range von +63 in der Controller-Matrix eingestelit ist.  Eventuelt mua für das Sample die CUTOFF etwas höher oder niedriger eingestelit werden.

Sie können aus der obigen Abbildung die Wertbereiche der in den 8-taktigen Parts durchiaufenen Controller Events (#074 = Cutoff) ersehen.  Der Part "00-30" enthält also eine Sequenz von Controllem (#074) mit den Werlen von 00 bis Wetl 30 mit allen Zwischenstufen.

Die Abblidung kann als Übersicht hiffreich sein, sofem Sie nicht mit CUBASE oder LOGIC arbeiten und die Templates als MIDI FILE in lhr Sequenzerprogramm laden bzw. importieren, denn in diesem Falle

sind die Spuren nicht in Parts unterteilt.

Die "TestSQ" in der untersten Spur können Sie verwenden, um die Controller Templates anzutesten. Steuem Sie dabei im A3000 das ebenfails von der QUICK DISK ladbare "XMPMuiti" an.

Die Effektivität der Controffer-Templates hängt von der in der jeweiligen Sample Bank eingesteliten CUTOFF ab, die ggf. modifiziert werden solite.

Die Controller-Parts überlappen sich etwas, da das erste Controffer-Event jeweils kutz vor dem eigentlichen Taktbereich plaziert sein muD (siehe oben).  Das erste Event des Templates "30-60" befindet sich also schon im letzten Viertel des 8. Taktes, obwohl dieses Template Noten im Bereich von Takt 9 bis 16 beeinflussen solfl.

:> Bedienungsanleitung S. 208 - 217

21.

_____________________________________________________

RECORD-Modus

Fl = RECORD

Nach Record >GO erscheint eine Record-Standby-Anzeige (Waiting trigger ... ). Die Aufnahme von Sampies erfolgt dann automatisch durch eine Startausiösung (Trigger) oder manueli durch Bestätigung mit >START.  Das Beenden der Aufnahme erfolgt ebenso entweder automatisch durch Unterschreiten des Trigger-Levels oder manueli durch >FINISH.  Ferner kann die Aufnahme mit >ABORT abgebrochen werden.

Mit >OPTIMIZE werden die im Speicher befindlichen Sampies neu eingerichtet, urn Lücken zwischen angrenzenden Sampies zu eliminieren.  Dadurch kann sich die maximal mögliche Aufnahmedauer von Einzeisampies erhöhen.

i            :) Bedienungsanleitung S. 223 - 226

F2 = SETUP

Hier erfolgen die Voreinstellungen zur die Aufnahme von Sampies.  Es stehen dafür 5 Pages

zur Verfügung:

RecData = Mit Input wird die Eingangsquelle für die Aufnahme gewählt: AD L (input L), AD UR (input L + R), STOut (Resampling = der A3000 zeichnet sein eigenes Stereo-Out-Signal auf), DIGITAL und OPTICAL (beide nur mit AIEB1-Erweiterungskarte).  Bei Stereo Sampies muf3 zusätzlich zu AD UR der Parameter SmpType auf Stereo eingestelit werden.  Sonst werden beide Eingangssignale zu einem MONO-Sample zusammengemischt.  Die SarnpleFrequenz dürften in aller Regel in der Grundeinstellung von 44.1 k verbleiben.

Eine Pre Trigger-Periode ist bei automatischer Startauslösung unbedingt zu empfehien.  Die Aufnahme beginnt dann schon, bevor das Trigger-Level erreicht ist und verhindert, daf3 ein Teil des Einschwingvorgangs des aufgenommenen Klanges abgeschnitten wird.  Allerdings muf3 später eine präzise Einstellung des Startpunktes erfolgen, damit das Sample nicht verzögert einsetzt.

Target = Es sind drei Aufnahmemethoden einstelibar: Replace überschreibt das aktueli gewähite Sampie, dessen Parametereinstellungen aber erhalten bleiben.  New nimmt ein neues Sample auf.  New+ nimmt eine Serie neuer Sampies auf.  Dabei bleibt der A3000 nach jeder Aufnahme im Record-Standby-Modus und ist für die nächste Aufnahme bereit.

Mit Knopf 3 (drücken) kann die Page zur Eingabe eines Namens für das aktuelie Sample geöffnet werden.  Bei Serienaufnahmen (New+) hängt der A3000 automatisch aufsteigende Nummern an den neuen Namen an.

Bei der Einstellung ToPgrn = on werden alle neuen Sampies automatisch dem aktuellen Program zugewiesen.

KeyRnge = Originaltonhöhe (OrigKey) und Tastaturbereich (Low - High) können vor der Aufnahme des Sampies eingestelit werden und bleiben im REPLACE-Modus für die nächste Aufnahme erhalten.  Bei gedrücktem Knopf kann die Eingabe der Werte (Tonhöhen) über MIDI erfolgen.

Trigger = Für Aufnahmestart und Aufnahmeende kann jeweils eingestelit werden, ob die Auslösung automatisch (Srcin bzw.  SrcOut) oder manueli (ManOnly) erfolgen soli.

Procces = Wenn Auto Norrnalize auf on eingestelit ist, wird jedes Sample sofort nach der Aufnahme automatisch normalized, d.h. auf den höchsten Pegel unterhalb der ClippingGrenze gebracht.

Z Bedienungsanleitung S. 227 - 235

22.

_____________________________________________________

F3 = Meter

Meter = Die Aussteuerungsanzeige für die Aufnahme von Sampies.  RecLevel ist hier nur bei der Aufnahme vom Stereo out (Resampling) einstelibar.  Sonst wird der Aufnahmepegel mit dem REC VOL~Regier eingestelit.

TrgLvi = Mit Srcin wird der Pegel für die Startausiösung, mit SrcOut der Pegel für das Aufnahmeende geregelt . Beide Pegel sind nur wirksam, wenn SETUP -Trigger auf "Scrin" bzw.  "SrcOut" eingestelit sind,

:) Bedienungsanleitung S. 236 - 237

F4 = Effect

Beim A3000 ist es mögiich, einen Klang vor der Aufnahme durch den Effektprozessor zu leiten.  Dieser wird dann mit Effekt gesampelt.  Die Aufnahmeeffekt-Sektion unterscheidet sich nur wenig von den bereits besprochenen Eff ektfunktionen im PLAY-Modus.

Der wichtigste Parameter ist RecEfSW, denn hier wird die Aufnahmeeffekt-Funktion ein- oder ausgeschaltet.  Es steht sinnvollerweise ausschliel3lich die serielie Schaltung zur Verfügung.  Bei der Aufnahme vom A3000 Stereo Out (Resampling) steht kein Aufnahmeeffekt zu Verfügung.  Der Grund klingt plausibel: Das aufzunehmende Signal durchläuft den Effektprozessor vor dem Sampie-Eingang.  Sie können die Effekte beim Resampling also im PLAY-Modus einstellen.

Der spezielie Tip > Resampling

Es ist sicher besonders reizvolt, dem aufzunehmenden Klang gleich eine Prise Effekt beizumischen, um die Effektsektion für andere Aufgaben zu entlasten.  In den meisten Fällen empfiehit es sich aber, ohne Aufnahmeeffekt zu sampein oder zumindestjeweils auch eine Version "trocken" zu samplen.  Der Grund. Die Beimischung des Aufnahmeeffektes läbt sich nicht mehr rückgängig machen.  Wenn Sie das Sample später einmat mit einem anderen Effekt benötigen, steht der Ursprungsklang vielleicht nicht mehr zur Verfügung.  AuBerdem lassen sich Sampies mit Effekt meist schwieriger loopen.

Sinnvoller erscheint ein anderer Weg: Samplen Sie zunächst immer "trocken'.  Setzen Sie bei Bedarf die RESAMPLING-Funktion ein, indem Sie das Sample mit den beispietsweise für eine Produktion benötigten Effekteinstellungen (PLAY-Modus) neu samplen (Stereo out).  Wenn Sie das Sample ungefähr in der für den Song benötigten Länge aufnehmen, entfällt ein emeutes Loopen.  Dies würde sich bei einem mit Effekt aufgezeichneten Stereo-Klang nämiich deutlich schwieriger als beim Original gestalten.  Sie können auf diesem Wege die Anzahl der für eine Produktion zur Verfügung stehenden Effekte drastisch und im Rahmen der Speicherkapazität des Samplers praktisch unbegrenzt erhöhen.

Für diesen Zweck bieten sich vor allem Drumsounds an - ebenso aber auch Klänge, die nur über einen kleinen Tastaturbereich gespieft werden.  Weniger geeignet sind kompiette Sample Banks mit vielen Einzeisamples.

:> Bedienungsanleitung S. 238 - 240

F5 = EXT CTRL

Mit dieser Funktion ist es mögiich, von Audio-CDs in einem externen CD-ROM-Laufwerk (SCSI) zu samplen.  Dazu muB der Analog Out (oder Audio Out) des CD-ROM Laufwerks mit dem Stereo-input des A3000 verbunden werden.  Ferner ist die SCSI-ID des CD-ROMLaufwerks einzustellen.  Von der Page CD-DA aus werden dann Track und Index eingestelit und mit >PLAY die CD-Wiedergabe gestartet.  Die PLAY-Funktion soliten Sie jedoch nur zum Abhören und Aussteuern der CD-Tracks verwenden.  Nach den erforderlichen

23.

_____________________________________________________

Voreinstellungen (Meter, Trigger Src in + out, Trigger Level, Pre Trigger, Auto Normalize usw.) wähien Sie RECORD > GO, womit gleichzeitig der aktuelie CD-Track gestartet und die Aufnahme (nach Erreichen des Trigger Levels) ausgeiöst werden.

Sofern der Track nicht von Beginn an gesampelt werden soli, muf3 die manuelie Ausiösung gewählt werden ("Start by = Man only").  Nach dem Starten des CD-Tracks mit RECORD > GO wird die Aufnahme in diesem Falle zum gewünschten Zeitpunkt mit >START ausgeiöst.

Der spezielie Tip,-- Serienaufnahme von Sampie-CD

Wenn Sie mehrere Tracks oder mehrere Klänge innerhalb eines Tracks hintereinander sampeln möchten, können Sie auch eine Serienaufnahme starten.  Stellen Sie dazu in der Target-Page den Parameter "Sample" auf "New+".  Allerdings müssen die Scr-Level und Pre-Trigger gut aufeinander abgestimmt sein, wenn die Serienaufnahme fehierfrei funktionieren solfl.  Mit etwas Übung läbt sich dadurch aber sehr viel Zeit und Mühe sparen.  Es werden bei diesem "Auto Sequential Recording' nach dem Aufnahmestart fortlaufend automatisch eigenständige Sampies erzeugt.  Selbstverständlich funktioniert dieses Verfahren unabhängig davon, ob Sie wie oben beschrieben die Sample-CD über ein CD-ROM Laufwerk abspieten oder einen normalen Audio CD-Player verwenden.  Unbedingt ausprobieren!

Noch ein Tip: Wenn Sie ein Muitisample oder mehrere Sampies einer Soundgattung in Serie aufnehmen wollen, Iohnt es sich, zuvor in der Target-Page einen Namen (z.B. Bass) einzugeben.  Bei den einzelnen Sampies werden dann automatisch aufsteigende Nummern an die neuen Namen angehängt (z.B. Bass 1, Bass 2, Bass 3 usw.).

:) Bedienungsanleitung S. 241 - 242

F6 = MONITOR

Monitor = Bei eingeschalteter Monitor-Funktion wird das Eingangssignal mit einstelibarem Level an den wähibaren Output geführt und kann somit während der Aufnahme bzw.  Aufnahmevorbereitung abgehört werden.

Click = Hier kann ein Metronorn eingestelit werden, urn Aufnahmen tempogleich einzuspielen.  Natüriich verbietet sich der Einsatz des Metronoms bei Aufnahmen über Mikrophon.

:) Bedienungsanleitung S. 243 - 246

24.

_____________________________________________________

Disk-Modus

Der A3000 ist so konzipiert, daf3 die Speicherfunktionen dort angesiedelt sind, wo Objekte (Progams, Sampies, Sampiebanks) bearbeitet werden, also im PLAY-Modus, im EDIT-Modus und im RECORD-Modus.  Die entsprechenden SAVE-Funktionen wurden bereits im Abschnitt PLAY-Modus (Seite 8) besprochen.  Sie müssen also nicht in den DISK-Modus wechseln, urn lhre Arbeitsergebnisse zu sichern.

lm DISK-Modus sind die Ladefunktionen und alle sonstigen DISK-Operationen wie Löschen, Formatieren, Kopieren, Imiteren usw. zu finden.

Fatis Sie zusätziiche Speichermedien angeschiossen oder eingebaut haben (z.B. SCSIFestplatte) müssen Sie vor Ladevorgängen ggf. die DISK und das VOLUME (siehe F4 und

F5)	auswähien.

Fl = PrQqramm

Diese Funktion ist ausschlier3lich zum Laden einzeiner oder aller Programs vorgesehen, jeweils mit zugewiesenen Sampies.

Direkt von der Page PgrnLoad aus können mit >Load einzelne Programs mit gleicher Program-Nummer im Speicher und auf Disk geladen werden, also Program 001 auf 001, 002 auf 002 usw.  Mit >Ail werden alle Programs des gewähiten Volumes geladen, wobei im Speicher befindliche Programs kompiett überschrieben werden.

Wenn Sie Programs auf frei wähibare Programm-Speicherpiätze laden möchten, wähien Sie zunächst in der Page PgmLoad das Program, welches Sie laden möchten.  Drücken Sie dann COMMAND und stellen Sie mit KNOPF3 den Ziel-Speicherplatz ein.  Bestätigen Sie mit KNOPF1.

Z Bedienungsanleitung S. 259 - 260

F2 = SAMPLE

Hier können einzeine «Load) oder alle Sampies (>All) laden.

Beim Laden von SCSI-Festplatte ist nach Anwahl des Sampies mit AUDITION ein Vorhören

mögiich.  Mit COMMAND >DELETE können einzeine Sampies geiöscht werden.

:) Bedienungsanleitung S. 261 - 263

F3 = SEQUENCE

Mit SeqLoad können einzeine Sampies geladen werden.

Mit COMMAND wird eine Funktion zum Löschen von Sequenzen aufgerufen.

:) Bedienungsanieitung S. 264 - 265

F4 = VOLUME

Von dieser Page aus können VOLUMES ausgewähit (KNOPF 2 drehen), benannt (Knopf 2 drücken), geladen (>LOAD) oder erzeugt werden (>NEW).  Letzteres gilt nur für SCSISpeichermedien, denn Disketten enthalten immer nur ein einzeines Volume, das automatisch vom A3000 erzeugt wird.

Alle Funktionen beziehen sich jeweils auf das unter DISK gewähite Laufwerk.

Mit COMMAND wird eine Funktion zum Löschen von Volumes aufgerufen.

Z Bedienungsanleitung S. 266 - 267

F5 = DISK

25.

_____________________________________________________

Disk = Hier erfolgt die Anwahl des Laufwerks oder einer Partition, die Voraussetzung ist für alle Ladevorgänge im DISK-Modus.  Eine SCSI-Festplatte kann in PARTITIONEN aufgeteilt werden, die dann wie eigenständige Laufwerke behandelt werden.

Config = Nach dem AnschluB von SCSI-Geräten (Festplatte, MO-Laufwerk, CD-ROMLaufwerk... ) kann hier nach Anwahl der entsprechenden SCSI-ID der Verbindungsstatus abgelesen werden.  Mit Mount = on wird das SCSI-Gerät für die Benutzung mit dem A3000 angemeldet.

Zum Anschlief3en von SCSI-Geräten lesen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt im Anhang der Bedienungsanleitung, Seite 328.

SelflD = Stelit die SCSI-ID des A3000 selbst als SCSI-Gerät ein.

COMMAND-Funktionen:

FORMAT = Schneliformatierung der mit der ID-NO. gewähiten Festplatte und Aufteilung in bis zu 8 gleichgrof3e Partitionen Ge max. 512MB).  Bei einer Festplatte von 540K müssen also zur Formatierung beispielsweise mindestens 2 Partitionen eingestelit werden.  Die Schneliformatierung funktioniert nur, wenn die Festplatte vorher bereits im A3000 formatiert wurde.  Bei neuen oder zuvor in anderen Systemen verwendeten Festplatten ist dagegen eine Physikalische Formatierung (PHYS-FMT) erforderlich.

Mit PART-FMT können einzeine Partitionen formatiert werden.

FD-FMT = Mit diesem Befehl werden HD oder DD-Disketten (Type) formatiert.  Der A3000 verwender zwar ein DOS-kompatibies Diskettenformat.  Für Speichervorgänge müssen jedoch auch vorformatierte DOS-Disketten nochmals im A3000 formatiert werden.

Z Bedienungsanleitung S. 252 - 258 und 268 - 271

F6=IMPORT

Mit der IMPORT-Funktion können Sampies geladen werden, die nicht im Format des A3000 gespeichert wurden.  Auf3erdem ist es mögiich, Standard MIDI Files (SMF) zu importieren.

Mit lmpsmp können einzeine Sampies im Akai- oder EMU-Format von Disk oder CD-ROM geladen werden.  Beachten Sie, daB beim Laden von CD-ROM zuvor DISK (ggf.  PARTITION) und VOLUME richtig eingestelit sind.

lmpvce ermögiicht das Laden kompietter Programs im Akai- oder EMU-Format.  Das Program erscheint im A3000 als neue Sample Bank.  Das Mapping wird also übernommen, die Klangparameter wie Envelopes und Filter müssen allerdings neu eingestelit werden.  Stereo Sampies werden ebenfails erkannt und als solche im A3000 verwaltet.

Import Othr = Mit dieser Funktion werden Sampies der Formate TX16W, AIFF und WAV von MS-Dos Disks (HD oder DD) geladen.  Die Disks müssen nicht vorher im A3000 formatiert werden.  Bei Problemen soliten Sie prüfen, ob die Dateinamenerweiterung korrekt ist (siehe Bedienungsanleitung S. 276).  Selbstverständlich stehen die importierten Sampies nicht als Sequenzen (vgl.  Bedienungsanleitung S. 272), sondern ais A3000-Sampies zur Verfügung. lmportierte Sampies werden im A3000 wie neue Sampies behandelt.  Sie müssen also zumindest folgende Parameter einstellen, wenn Sie nicht nur den Rohkiang hören möchten: ToPgm, Key Ranges, Output (Stereo oder Effect 1, 2, 3), MIDI-Kanal.

Ferner können hier Standard MIDI Files (SMF) von MS-Dos Disks geladen werden.  Diese Files stehen nach dem Laden als SEQUENCE zur Verfügung.  Lesen Sie dazu mehr im Abschnitt UTILITY - SEQUENCE (Seite 27).

Z Bedienungsanleitung S. 272 - 277

26.

_____________________________________________________

UTILITY-Modus

Fl = TOTAL EQ

Dieser 4-Band EQ wirkt global auf das Stereo-Ausgangssignal.

:> Bedienungsanleitung S. 287 - 290

F2 = PA NEL PLA Y

Hier können die Knöpfe 2 bis 5 als MIDI-Controller und die Funktionstasten als MIDI-Tastatur für sechs Töne eingestelit werden.  Es handelt sich urn globale Einstellungen, die auch nach Ausschalten des Gerätes erhalten bleiben und nicht im aktuellen VOLUME gespeichert werden.

KnobCti = Bei Anwahl dieser Funktion blinken die LED's oberhalb der Knöpfe 2 - 5 und zeigen somit an, daf3 die Knöpfe zum Senden von Controller-Daten eingesetzt werden können.  Dies läbt sich übrigens von jeder Funktion aus auch mit der ASSIGNABLE-Taste bewerkstelligen, sofern die werksseitige ASSIGNABLE-Voreinstellung beibehalten wurde.  Allerdings sind dann nicht wie in dieser Page die aktuellen Einstellungen des MIDI-Kanals und des Controllers sichtbar.

KnobSet = Je Knopf sind drei Parameter einstelibar: Ctri onloff oder Step-1, Step-2 und Step-3 ermöglicht unterschiedliche Auflösungen, also auch schneliere Veränderungen durch Controller-Daten.  T-ch bestimmt, auf welchem MIDI-Kanal die Controller-Daten gesendet werden sollen.  Device weist dem Knopf eine Controller-Nummer zu.

FKeySet = Jeder Funktionstaste kann eine Note (mit MIDI-Kanal + Velocity) zugewiesen werden.  Es ist dann somit quasi eine sechsfache AUDITION-Funktion vorhanden, die aber erst aktiv ist, wenn in UTILITY-SYSTEM die ASSIGNABLE-Funktion auf "FKey Play on/off" eingestelit und die ASSIGNABLE-Taste gedrückt ist.  Diese Funktion ist vor allem dann nützlich, wenn der Sampler nicht in der Nähe einer Tastatur plaziert ist und Kiänge schneil mal angetestet werden sollen.

Der spezielie Tip > Echtzeitsteuerungen

Das Ergebnis der Controller-Steuerung mit den Knöpfen hängt von den jeweiligen Einstelfungen im PROGRAM ab.  In der werkseitigen Grundeinstellung entspricht die Einstellung der Controffer-Matrix für jedes Sampte (EDIT - MIDIICTRL) dem KNOB SET in UTILITY - PANEL PLA Y, wie aus dieser Tabelie zu ersehen ist.,

Knob 2 = Device 074 MIDI-CH. 1        Matrix #1 = Device 074        Funktion = Cutoff Bias

Knob 3 = Device 071 MIDI-CH. 1        Matrix #2 = Device 071        Funktion = FilterQIWidth

Knob 4 = Device 073 MIDI-CH. 1

Knob 5 = Device 072 MIDI-CH. 1

Matrix #3 = Device 073

Matrix #2 = Device 072

Funktion = AEG Attack

Funktion = AEG Release

Wenn Sie diese Grundeinstelfungen unverändert übemehmen, können Sie also mit den Knöpfen 2 - 5 die Parameter Cutoff Bias, FilterQIWidth, AEG-Attack und AEG-Release steuem.  Wenn Sie andere MIDI-Kanäle ansteuern möchten, ändem Sie T-ch im KnobSet Wenn sie andere Parameter ansteuem möchten, ist es am einfachsten, nur die Function in der Controller-Matrix zu ändem.  Mit demselben Controffer wird dann ein anderer Parameter angesprochen.  Aus Gründen der besseren Übersicht kann es aber auch ratsam sein, eine andere Controller-Nummer zu wählen, die dann ebenfails im Knob Set korrigiert werden mufl3.

27.

_____________________________________________________

Möglicherweise möchten Sie auch einen Effektparameter per Knopf steuem.  Dann müssen Sie das Knob Set in Übereinstimmung mit der Matrix in PLA Y - CONTROL bringen.  Dort werden die ControllerNummem 91, 93 und 94 als Grundeinstellungen für die Effekte 1, 2 und 3 angeboten.  Um beispielsweise den Parameter 1 des Effekts 1 mit dem Knopf 2 zu steuem, müaten dem obigen Schema entsprechend

Funktion = EF1- 1:....

Als MIDI-Kanal wird für die Kontrolle der Effektparameter der BasicCh verwender (normalerweise Ch. l).

Die mit den Knöpfen erzeugten Controller-Daten werden selbstverständlich auch über MIDI OUT gesendet, können also auch andere Synthesizer ansteuem oder zur Aufzeichnung von ControllerSteuerungen mit Sequenzer-Programmen verwender werden.

Der Umweg über einen extemen Sequenzer hat einen entscheidenden Vorteil.  Sie können den MIDIKanat in der entsprechenden Sequenzerspur einstellen und müssen nicht ständig die Knob SetEinstellungen ändem.

folgende Einstellungen ertolgen:

Knob 2 = Device 091 MIDI-CH. 1        (PLA Y-) Matrix # 1 = Device 091

Z) Bedienungsanleitung S. 291 - 295

F3 = SEQUENCE

SeqSel = Hier werden die im A3000 aufgenommen, als Sequence geladenen oder als SMF importierten Sequenzen gewähit und umbenannt.  Zur Aufnahme von neuen Sequenzen mus zunächst mit NEW eine neue Sequenz erzeugt werden.

Play&Rec = Die in der vorigen Page eingestelite Sequenz kann abgespielt (PLAY) oder aufgenommen (RECORD) werden.  Die RECORD-Funktion ist nicht zum Einspielen von Songs, sondern als musikalisches Notizbuch oder zum Antesten von Sampies ohne externen Sequenzer gedacht.

COMMAND-Funktionen:

SAVE = die Commands entsprechen den bereits im Abschnitt "PROGRAM" beschriebenen Funktionen.  Zusätzlich ist hier aber noch der Type "Seq" wähibar, urn die momentan gewähite Sequenz zu speichern.

Delete = Die aktueli gewähite oder alle Sequenzen können gelöscht werden.

Der spezielie Tip @@- Der A3000 als MIDI File Player

Hinter der etwas unscheinbaren Funktion SEQUENCE PLAY verbirgt sich ein voliwertiger, vielseitig einsetzbarer MIDI-File PLayer.  Wenn Sie beispielsweise mit handelsüblichen GM- oder XG-Songs arbeiten, können Sie diese nach Import als SMF (siehe oben) als Sequenz abspielen und dabei ein preiswertes GM- oder XG-Modui ansteuem.

Ebenso können Sie mit einem extemen Sequenzer eigene Songs erstellen (bzw. vorhandene bearbeiten) und dabei den A3000 muititimbral ansteuem (siehe Kapitel "Der A3000 im Muiti-Mode"). Nach Fertigstelfung des Songs speichem Sie diesen als "SMF - Format O" auf einer MS-Dos Disk und importieren ihn in den A3000.  Jetzt können Sie den Song unabhängig vom extemen Sequenzer mit der SEQUENCE PLA Y-Funktion des A3000 abspielen.

Der IMPORT der Standard MIDI Files mu3 nur einmal erfolgen.  AnschtieBend können die importierlen Songs als Sequenzen im A3000 verwattet werden, was allerdings Parameter-Speicher kostet (siehe Anzeige des Restspeichers in "UTILITY - FreeMem").  Maximafl stehen 376 KB zur Verfügung, was für einige Songs reichen dürfte.  Es ist allerdings zu berücksichtigen, da8 eine als SMF importierte A3000Sequenz deutlich mehr Speicher verbraucht als im Originaf-Zustand.

Sequenzen können einzein oder als Bestandteil eines VOLUME gespeichert und geladen werden. Femer gibt es die Lademöglichkeit "Ail Sequences", mit der zB. ein Block von 3 -4 Sequenzen nachgeladen werden kann, nachdem die im Speicher befindlichen mit "Delete Alfl Sequences' gelöscht wurden.

28.

_____________________________________________________

Wer den A3000 als MIDI File Player zur Ansteuerung von XGIGM-Expandem einsetzen wilfl, kann also eine eigene Festplatten-Partition mit verschiedenen Volumes einrichten, in denen ausschlieblich Sequenzen zusammengefabt sind, die jeweils nach Anwahl des Volumes mit DISK - SeqLoad >Ail blitzschneil nachgeladen werden können.  Die Speicherung der Sequenzen erfolgt mit dem Command SA VE ALL (wipe).  Zum Zeitpunkt der Speicherung soliten sich keine Sampies im Speicher befinden.

Z) Bedienungsanleitung S. 281 - 283, 296 - 297

F4 = MASTER

Tuning = Einstellung der Gesamtstimmung in Haibtonschritten (Coarse) oder Cents (Fine).

StOut = Das Stereo-Ausgangssignal kann zusätziich an die Assignabie-Outputs oder die DIG&OPT-Ausgänge geleitet werden.  Ferner ist eine Anhebung des Gesamtpegels (StereoOutput) um bis zu 24db mögiich.

Z) Bedienungsanleitung S. 298 - 299

F5 = SYSTEM

Keys = Bestimmt die Wirkungsweise der Tasten ASSIGNABLE und AUDITION.  Die ASSIGNABLE-Taste kann wahiweise für DAMP (Kompiette Stummschaltung der Tonausgabe), CONTROLLER RESET (Rücksetzung aller Controller), KNOB CONTROL ON/OFF (siehe oben) oder FKEY OLAY ON/OFF (siehe oben) eingesetzt werden.

Die AUDITION-Taste kann auf normal (Note wird nur während des Tastendrucks gespielt) oder toggie (Play-Start bei Tastendruck, Play-Stop bei erneutem Tatsendruck) eingestelit werden.

Display = Stelit ein, ob Notenwerte als Namen (name) oder als MIDI-Notennummern dargestelit werden (number).

Page = Mit atModeChange wird gewähit, ob der A3000 nach Moduswechsel die erste Funktion (lst Function) oder die zuletzt gewähite Funktion (Last Function) aufruft.  Mit atFuncChange wird festgelegt, ob der A3000 beim Funktionswechsel die erste Anzeige (lstpage) oder die zuletzt gewähite Anzeige (Last Page) aufruft.  Werkseitig sind die Einstellungen "Last Function" und "Last Page" gültig.

FreeMem = Die getrennte Restspeicheranzeige für den Wellenformspeicher (Wave) und Parameterspeicher (Param).

COMMAND-Funktionen:

Mit SAVESYS und LOADSYS können die Systemparameter je Disk oder je Festplattenpartition gespeichert und geladen werden.  Zu den Systemparametern zähien alle Parameter der UTILITY-Funktionen TOTAL EQ, MASTER; SYSTEM und MIDI.

Die Sytemparameter bleiben nach Ausschalten des Gerätes erhalten.

Der spezielie Tip > Mit Factory Reset Systemeinstelfungen wiederherstellen

Der einfachste Weg, die Systemeinstellungen auf die werkseitigen Gnindeinstelfungen zurückzusetzen, ist ein FACTORY RESET.  Beim Einschalten des Gerätes die FUNK77ONSTASTE 1 (PLAY PROGRAM) und die COMMAND-Taste Gestalten (Software-Versions-Nummer wird angezeigt).  Mit Knopf 1 die Displayanzeige "18: FACTORY SEr wählen, Knopf 5 (MANUAL) drücken, mit YES bestätigen.  Danach mit Knopf 1 die EXIT-Page wählen und mit Knopf 5 (MANUAL) + YES den A3000 in den bettiebsbereiten Zustand bringen.

:> Bedienungsanleitung S. 284 - 285, 300 - 304

29.

_____________________________________________________

F6 = MIDI

Recelve = Der BasicCh (normalerweise MIDI-Kanal 1) wird in erster Linie für die im Program eingesetzten Controller (PLAY - CONTROL) und Programmwechsel verwender.  Zusätziich können auf dem Basic-Ch. aber auch Sampies angesteuert werden.

Omni kann, von seltenen Ausnahmefäiien abgesehen, immer auf off eingestelit bleiben.  Der Empfang von Programmwechsein kann mit PgmChange = off unterbunden werden.

Adjust = Mit Transpose kann eine Transposition von empfangenen Noten in Haibtonschritten erfolgen. tm Gegensatz zur Funktion MASTER TUNING - COARSE wird hier die Tonerzeugung selbst nicht verandert.

Für den Empfang von MIDI-Noten können mit VelocityCurve unterschiedliche Kurven für die Anschiagdynamik oder eine feste Anschiagdynamik (Fixed Velocity) eingestelft werden.

RcvFit = MIDI-Empfangsfilter für Controller- Aftertouch- und Pitch Bend-Daten.

Buik = Protect on verhindert, daf3 Buik-Daten empfangen werden können.  Wenn also beispielsweise ein MIDI Sample Dump von einem Computer oder einem anderen Sampler empfangen werden sollen, muf3 Protect zuvor auf off geschaltet werden.

Die Device# stelit die Gerätenummer des A3000 ein.  Eine Abweichung von all ist nur sinnvoll, wenn mit mehreren A3000 gearbeitet wird.

COMMAND-Funktionen:

Mit ALLDUMP können wahiweise der kompiette Speicherinhalt (alt) oder nur die Systemdaten (system) als MIDI-Buik-Dump gesendet werden.  Aufgrund des enormen Datenaufwandes bei Sampies ist vom Dump des kompietten Speicherinhaltes abzuraten.

Z Bedienungsanleitung S. 286, 305 - 310

30.

_____________________________________________________

Der A3000 im Multi-Mode

Vorüberlegungen

In diesem Kapitel geht es um den muititimbralen Einsatz des A3000 insbesondere bei

kompietten Songproduktionen.

Zunächst müssen Sie bedenken, daB sich der A3000 hier in einem wesentlichen Punkt von Synthesizern oder Workstations unterscheidet: Es gibt keine Muitiparts, denen Voices oder Programs zugeordnet werden.  Stattdessen stehen alle im Speicher befindlichen Sampies und Sampte Banks mit eigenem MIDI-Kanal als Parts zur Verfügung und sind bei ProgramZuweisung (ToPgm = on) sofort spielbereit.

Dieses Prinzip ähnelt der Organisationsstruktur des Akai S1000, bei dem eine beliebige Anzahl an Programs mit unterschiedlichem MIDI-Kanal, aber gleicher Program-Nummer

muititimbral einsetzbar sind.

Welches sind die Besonderheiten des A3000 belm muititimbralen Einsatz?

Die namentlich bei neueren YAMAHA-Synthesizern verbreitete Auslagerung der MuitiEinstellungen in den externen Sequenzer findet beim A3000 - sofern gewünscht - nur sehr begrenzt start.

Die oft bemängelte mühselige Anwahl der Klangprogramme per Bank-/Programchange je MIDI-Kanat entfäilt hier, denn die Zuordnung der Kiänge (Sampies und Sample Banks) zu MIDI-Kanäien ist bereits durch die Program- oder Sampie-Einstellungen erfolgt.

Und die Anzahl an einsetzbaren MIDI-Controllern bleibt überschaubar.  Neben den StandardControllern #007 (Volume) und #010 (Panorma) stehen je Sample sechs frei wähibare Controller zur Steuerung von zuweisbaren Klangparametern zur Verfügung.  Ferner können in einem Program bis zu vier Effektparameter per Controller gesteuert werden.  Anders als beispielsweise bei XG-Synthesizern werden die Controller beim A3000 wohl weniger als Setup-Daten zur Klangvoreinstellung, sondern eher für Mischpultfunktionen (Volume + Pan) oder zu Echtzeitsteuerungen (Parameter der Controller-Matrix) eingesetzt werden.

Der Einsatz von System Exclusive Meldungen zur Steuerung von Klangparametern dürfte beim A3000 wenig empfehienswert und eigentlich überfiüssig sein.  Da für jede ParameterÄnderung jeweils zuvor eine Objektwahl erforderlich ist, ist die Programmierung von Sys-ExDaten wesentiich komplizierter als beispielsweise bei XG-Synths.

Ein Dump aller A3000 Program- Sampie- und Systemdaten zum Sequenzer wäre zwar mögiich, aber aufgrund des immensen Speicheraufwandes von Sampies nicht sinnvoll.

Aus allem ergibt sich: Beim A3000 macht es wenig Sinn zu versuchen, mögiichst viele Klangsteuerungsdaten in den Sequenzersong zu verlagern, urn Songs unabhängig vom Speicherinhalt abspielen zu können.  In aller Regel soliten Sie für jeden Song ein Program (mit Sampies) speichern.  Es ist bei ausreichender SpeichergröBe durchaus denkbar, für mehrere Songs ein gemeinsames Volume im A3000 einzurichten.  Für jeden Song steht dann ein Program zur Verfügung, das per Programmwechsel auf dem Basic-Channel (UTILITY - MIDI) vom Sequenzer aus umgeschaltet werden kann.

Wenn Sie besonderen Wert darauf legen, Songs und Klangdaten gemeinsam zu verwanten, gibt es allerdings noch eine andere Lösung: Speichern Sie lhren Song nach Fertigstellung im externen Sequenzer als STANDARD MIDI FILE (SMF - Format 0) auf eine im A3000 formatierte Disk.  Laden Sie dieses SMF in den Sequenzer des A3000 (DISK - lmp Other) und speichern Sie das entsprechende A3000 Program zusammen mit dem jetzt als SEQUENCE im Speicher befindlichen Song als VOLUME (COMMAND - SAVE ALL - wipe).  Dies ist auch für mehrere Songs und Programs gleichzeitig mögiich.  Sie können auf diesem Wege lhre Songs sogar unabhängig vom externen Sequenzer abspielen.

31.

_____________________________________________________

Muitis organiseren

Wenn Sie den A3000 für kompiette Songproduktionen einsetzen möchten, soliten Sie die Sampies und Sample Banks im Program so organisieren, daf3 Sie nicht die Übersicht versieren.  Diese Gefahr besteht nämiich, wenn sich sehr viele Sampies im Speicher befinden.  Nutzen Sie also die Sampie-Sortierungsfunktion, urn im A3000-Program dieselbe übersichttiche Struktur zu erzeugen, die im Muiti einer Workstation mit festgelegten Parts gegeben ist.  Wie das aussehen kann, wird nachfolgend ausführlich beschrieben.

Laden Sie dazu bitte von der mitgelieferten Disk das Volume "XMPMULTI" in den A3000.  In diesem "Example Muiti" (Program 1) sind die MIDI-Kanäie 1 bis 16 bereits jeweils mit einem Klang belegt.  Entscheidend für die Obersichtlichkeit dieses Programs ist, daB die Namen der Sample Banks mit den MIDI-Kanälen korrespondieren (z.B. 01 Arpeggio = MIDI-CH. l).  In der Page "SmpSort" wird festgelegt, daf3 zuerst die dem Program zugewiesenen Sampies und Sample Banks (Pgm = top) nach Namen vorwärts sortiert (Name = forward) angezeigt werden.  Die in Sample Banks enthaltenen Sampies werden gar nicht angezeigt (1nBank hide).

Die 16 in dem Program enthaltenen Kiänge sind ausschlieblich als Sarnple Banks organisiert.  Und zwar auch dann, wenn der Klang nur aus einem Sample besteht, wie z.B. bei DrumInstrumenten mit eigenem MIDI-Kanal.  Dies hat einen entscheidenden Vorteil: Die Parameter der Sample Bank (z.B. MIDI-Kanal, Level, Pan, Output, EQ ... ) bleiben auch dann erhalten, wenn dieser ein anderes Sample zugewiesen wird.  Beispielsweise können Sie das der Sample Bank "l 1 Snare" zugewiesene Sampte austauschen, ohne die Abspielparameter neu einstellen zu müssen.

Die Drums wurden nicht in einem kompietten Set zusammengefabt und auf den MIDI-Kanal 10 eingestelit.  Dies wäre zwar ein gangbarer Weg, denn in einem als Sample Bank programmiertem Drumset könnten die einzelnen Druminstrumente als Sampies weiterhin individuen bearbeitet werden.  Dies ist jedoch weniger komfortabel als die direkte Bearbeitung von Sample Banks mit eigenem MIDI-Kanal.  Ein weiterer Vorteil ist, da8 die Drumsounds mit eigenem MIDI-Kanal besser über Controller ansprechbar sind.  Beispielsweise sind BaBdrum, Hi Hats, Snare usw. über einen MIDI-Mixer immer im Volumen und Panorama und je nach Prorgammierung der Controller-Matrix auch hinsichtlich weiterer Parameter individuen regelbar.

Es erscheint aber - auch in Anbetracht der maximalen Anzahl von 16 MIDI-Kanäien durchaus sinnvoll, mehrere Drum-instrumente zusammenzufassen: Hi Hats, Toms, Becken, Perkussion können ohne Probleme jeweils in einer Sample Bank vereint werden.

Bei den erfahrungsgemäf3 sehr häufig ausgetauschten Baf3drums bietet es sich an, in der entsprechenden Sampte Bank mehrere Kicks in unterschiedlichen Transpositionen (z.B. Cl, C2, C3, C4 ... ) zu mappen.  Somit stehen nicht nur unterschiedliche BaBdrum-Klänge zur Auswahl.  Diese können auch noch in unterschiedlichen Stimmungen gespielt werden.

Möglicherweise erscheinen lhnen diese Oberlegungen zunächst etwas komplex und verwarrend.  Machen Sie sich aber bewubt, daB eine gut durchdachte Klangorganisation gerade beim muititimbralen Einsatz auf die Dauer eine Menge unnötiger Arbeit und Ärger erspart.  Sie können das mitgelieferte XMP-Muiti als Ausgangsbasis für lhre eigene Arbelt sozusagen als "Initial Muit!" - verwenden.  Wegen der auf ca. 1,4 MB begrenzten Speicherkapazität einer Diskette wurden hier nicht besonders speicherintensivere Synthesizersounds und Drums verwender.  Was mit diesem Muiti mögiich ist, beweist der Demosong "Satellite" (UTILITY - SEQUENCE - PLAY).

Probieren Sie die Arbeit mit dem Muiti einfach mal aus, indem Sie die 16 Kiänge nacheinander anspielen.  Die Kiangauswahl erfolgt durch die Anwahl des MIDI-Kanals am Keyboard (Transmit Ch.) oder am Sequenzer (MIDI-Ch. der gewähiten Spur).

32.

_____________________________________________________

Nachfolgend sehen Sie eine Obersicht der im XMP-Muiti zusammengefa(3ten Kiänge.  Die Klang-Kanai-Zuordnung erfolgt übrigens in Aniehnung an die Spuraufteilung in diversen StylePacks für YAMAHA-Synthesizer, bei denen die MIDI-Kanäie 9 - 16 für die sogenannten Begleitspuren ("Backing Tracks") reserviert sind.

Abb. 3 = XMP-Multi

Sample Bank	MIDI-Kanal	Klang

01 Arpeggio	1	Analog Synth für Arpeggios

02 Leadsyn	2	Solo-Synthesizer

03 Melody	3	Piano-ähniicher Melodieklang

04 VC-SAT	4	Soundeffekt

05 Mezzo	5	Sequenzersynth

06 Sweep	6	Synthsweep

07 Percusyn	7	Perkussiver Synth

08 Percussion	8	Drum-Perkussion

09 Bassdrums	9	4 Baf3drums

10 HiHat	10	Closed + Open Hi Hat

1 1 Snare	11	Snaredrum

12 Bass 1	12	Synthbass 1

13 Bass 2	13	Synthbass 2

14 SQ	14	Sequenzersynth

15 Softsyn	15	Softer Synthesizersound

16 Synstrings	16	Synthesizer-Stringensembie

Als nächsten Schritt können Sie einige Parameter dieser Kiänge nach eigenen Vorstellungen modifizieren.  Dies läbt sich am besten mit der Funktion EASY EDIT machen.  Hier werden die Sample Banks im aktuellen Program modifiziert.

Wechsein Sie mit Knopf 1 zwischen der Anzeige der EASY EDIT-Parameter und der Program/Sampie-Select-Page, in der Sie mit Knopf 2 jeweits die Sample Banks 1 bis 16 zur Bearbeitung anwähien können.  Diese beiden Pages werden Sie während der Produktion von Sequenzersongs am häufigsten benötigen.

Die Anwahl einzeiner Sample Banks zur Bearbeitung kann bei laufendem Sequenzer auch automatisch per MIDI erfolgen.  Allerdings funktioniert dies nur, wenn die entsprechenden Sequenzerspuren SOLO gespielt werden.  Sie müssen dazu lediglich den Parameter MIDI>Smp auf on (Pgm-Select Page = Knopf 1 drücken) einstellen.  Wenn dann beispielsweise MIDI-Events auf Ch. 9 empfangen werden, wird automatisch die Sample Bank angewähit, die auf den MIDI-Kanal 9 eingestelit ist.  Aber Vorsicht: Sobald Sie die Sequenzerspur nicht mehr SOLO läuft, ist die Selektion aufgehoben.  Wenn Sie also bestimmte Einstellungen im Zusammenhang mit anderen Spuren vornehmen möchten, müssen Sie MIDI>Srnp wieder auf off schaften und die Sample Bank wie oben beschrieben manueli anwähien.  ErfahrungsgemäB ist aber ein häufiger Wechsel zwischen manuelier und automatischer Anwahl je nach Anwendungszweck durchaus lohnenswert.  Denn es entspricht einer professionellen Arbeitsweise, Tracks abwechseind SOLO und im MIX zu bearbeiten.

Noch ein Hinweis für LOCIC und CUBASE-Anwender (PC/MAC): Auf der QUICK DISK finden Sie ein Environment bzw. eine Mixer-Map, mit der je MIDI-Kanal folgende Parameter gesteuert werden können: Volume, Pan, Cutoff, Q/Width, AEG-Attack, AEF-Release.  Die Fader funktionieren, wenn die werkseitige Einstellung der Controller-Matrix beibehalten wurde und FILTER-Type nicht auf BYPASS eingestelit ist.  Ferner wurden Fader für die Controller 91 - 94 zur Steuerung der Effektparameter eingerichtet, die in PLAY- CONTROL zugewiesen werden können.  Bei LOGIC müssen die CABLES von MODEM OUT auf SEQUENCER INPUT umgesteckt werden, wenn Faderbewegungen aufgezeichnet werden sollen.

33.

_____________________________________________________

Effekte und Effektvolles

Zu einem Muiti gehören auch die globalen Effekteinstellungen und das Effektrouting.  Doch zuvor sollen einige "effektvolle" Features auf Sampie-Ebene (EDIT) hervorgehoben werden, mit denen die Anzahl der drei Effekte im Grunde verdoppelt wird, verglichen mit anderen Geräten also quasi sechs Effekte zur Verfügung stehen:

Sample 1 Sarnple Bank	Effektprozessor

|	|

Expand (Pitch Change)	Effekt 1 (z.B. Sympho, Phaser, Flanger)

|						|

EQ	Effekt 2 (z.B. Reverb)

|	|

Filter Gain (Distortion)	Effekt 3 (z.B. Delay)

Sie sehen, daf3 zusätzlich zu den 3 Effekten (rechts) für jedes Sample die "Pseudo-Effekte" EXPAND, EQ und FILTER GAIN zur Auswahl stehen.  Diese sollen kurz besprochen werden.

Ex pand

Sie finden EXPAND in EDIT - MAP/OUT.  Die Funktion wurde im Abschnitt EDIT-Modus (Seite 13) bereits ausführlich beschrieben.  Die Mögiichkeiten der Parameter DETUNE, DEPHASE und WIDTH entsprechen in etwa dem PITCH CHANGE EFFECT und können auch ohne weiteres als Ersatz für einen CHORUS-Effekt herhalten.

EQ

Dieser 1 -bandige EQ kann jeden Klang deutlich transparanter machen, indem die einstelibare Frequenz angehoben wird.  Bei anderen Synthesizern oder Workstations muf3 oft einer der Effekte geopfert werden, urn equalizen zu können.

Filter Gain

Eine Übersteuerung des Filters mit hohen GAIN-Werten kann einen Distortion-Effekt erzeugen, der den Mögiichkeiten des Effektprozessors nahekommt, in manchen Fällen sogar besser geeignet ist (z.B. TB303-Bässe).

Erfreulicherweise kommt man zu dem Ergebnis, daB der Klang eines Sampies duch Expand, EQ und Filter Gain bereits sehr effektvoll beeinfluf3t werden kann, bevor er in die eigentliche Effektsektion geleitet wird.  Dies erfolgt auf Sampie-Ebene in der Page "EDIT - MAP/OUT Output" oder auf Program-Ebene in EASY EDIT.

In MAIN OUT wird eingestelit, ob ein Sample trocken gespielt (STEREO OUT) oder an die EFFEKTE 1, 2 oder 3 weitergeleitet wird.  Dies bedeutet aber nicht zwangsiäufig, daB je Sample nur wahiweise einer der drei Effekte genutzt werden kann, denn in der Page "EfType" können die 3 Effekte hintereinander (serieli) oder parallel geschaltet werden.  Auch Kombinationen sind denkbar (siehe Bedienungsanleitung, S. 122/123).

Bei einer seriellen Schaltung bestimmt die Einstellung in MAIN OUT also nicht, welcher Eff ekt für das Sample eingestelit wird, sondern an welcher Steile der Klang in den Effektweg geleitet wird.

Ein Problem ist bei muititimbralem Einsatz das Effect Send Level, das für eine professionelie Abmischung der Kiänge benötigt wird.  Das MAIN OUT LEVEL bewirkt, in welcher Lautstärke das Sample zu den Effekten geleitet wird, beeinflu[3t aber auch die Gesamtiautstärke des Sampies.  Hierzu ein Lösungsvorschiag: Verwenden Sie den Stereo-Ausgang (Main out) ausschlieblich als EFFECT RETURN.  Der Effektparameter "Dry/Wet Balance" mübte dabei

34.

_____________________________________________________

bei allen Effekttypen auf D>W63 eingestelit werden, damit kein trockenes Signal an den Stereo-Ausgang geleitet wird.  Das Main out Level wird als Effect Send Level verwender.  Der As9nOut L&R (oder zusätziiche Einzelausgänge) wird zur Abmischung der trockenen Signale aller Sampies verwender.  Die Lautstärke des trockenen Signals wird mit Assign Out Level geregelt.  Dies funktioniert selbst dann, wenn Sie für den A3000 nicht vier Mischpuitkanäie zur Verfügung haben und das Gerät beispielsweise direkt an einen Stereo-Verstärker anschlief3en wollen.  Dann können Sie in UTILITY - MASTER - StOut die Einstellung "To AsgnOut = ASL&R" vornehmen.  Das gesamte Stereo-Signal, also der EFFECT RETURN wird dann an den ASSIGNABLE Stereo-Ausgang geleitet und dort mit dem trockenen Signal gemischt.  Natüriich müssen Sie dann auch den ASSIGNABLE OUT L/R anstelie des STEREOAusgangs belegen.  Wenn Sie mit Kopfhörer arbeiten, müf3ten Sie diesen an lhren StereoVerstärker anschlie(3en.

Übrigens:	Unabhängig vom oben besprochenen Main out Level (als Effect Send Level) und dem Assign Out Level (trockenes Signal) kann das Level, also die Ausgangslautstärke des Sampies eingesteilt werden.  Das Level kann auch extern vom Controller #007 gesteuert werden.

Loops und Phrases

Der A3000 bietet mit erweitertem Speicher für die Songproduktion Mögiichkeiten, die bei den Samplern der ersten Generation undenkbar gewesen wären.  Es können Loops, Songphrasen oder gar komplette Tracks als Sampies im A3000 aufgenommen und später per MIDI angetriggert werden.  Die Resampling-Funktion (Aufnahme vom Stereo Out) eröffnet hier phantastische Mögiichkeiten, die hier kurz angedeutet werden sollen:

Drumloops

Wenn Sie fertige Drumloops einsetzen wollen, können Sie diese mit Effekten bearbeiten und anschliesend resampeln.  Die Effekte werden wieder für andere Zwecke frei.

Genauso können Sie verfahren, wenn Sie eigene Drumloops erzeugen, indem Sie mehrere Drumlnstrumente gleichzeitig vom Sequenzer ansteuern.  In diesem Falle können Sie sogar Stimmen sparen, denn ein Drumloop benötigt ja nur eine Stimme (bzw. 2 Stimmen bei Stereo-Sampies).

Das Resampling ist mit äuberst wenig Aufwand verdunden, denn die Drumloops müssen nicht genoopt werden.  Ein erneutes Antriggern jeweils nach Ablauf der Drumphrase (z.B. 1 Takt) garantiert besseres Timing.

Soundeffekte

AuBergewöhniiche Soundeffekte kommen meist erst mit komplexen Effekten richtig zur Geltung.  Setzen Sie also für jeden Soundeffekt individuelie Effekte ein (3 Effekte gleichzeitig bei serielier Schaltung!) und resampein Sie die Kiänge mit Effekt.  Da Soundeffekte normalerweise nur auf einer Taste gespielt werden, entfäiit ebenso wie bei Drumloops aufwendiges Muitisampling.  Auch Loops sind in der Regel nicht erforderlich, da die meisten Effekte nach relativ kurzer Zeit ausklingen.

Arpeggios, Sequenzen, BaBlines...

Sich periodisch wiederholende Phrasen von Synthesizerkiängen eignen sich bestens für Experimente mit Effekten und Resampling.  Setzen Sie beispielsweise Compressor, Distortion oder Auto Waw in Verbindung mit Delay ein.

Allerdings ist hier das Resampein nur dann sinnvoll, wenn die Sequenzen im Song nicht in unterschiedlichen Tonlagen gespielt werden.

Gesangsphrasen, Gitarrenriffs...

Auch hier giänzt der A3000 mit grobartigen Mögiichkeiten.  Sie können geampelte Audio-Signale in aller Ruhe nachbearbeiten, Effekte einsetzen und resampeln.

Sie erkennen anhand dieser Beispiele, welche Vorteile das Arbeiten mit Sampie-Bausteinen bei Songproduktionen bietet.  Wenn der Effektprozessor weitgehend von Spezialaufgaben entlastet ist, können später umso mehr global einsetzbare Standard-Effekte wie Chorus und Hall verwender werden.

35.

_____________________________________________________

QUICK DISK - Fileübersicht

File-Name	Laden	Beschreibuna

XMPMULTI	Disk Volume	Example Muiti mit Sample Banks für MIDI Ch. 1 - 16

od. Disk Program	verwendbar als Standard-Muitisetup

(A3000)	+ Demosong von Frank Schneider + Peter Krischker

(siehe Kapitel "Der A3000 im Muiti-Mode")

Verzeichnis "Mixer'

A3000MIX.LSO	als LOGIC-Song

(PC/MAC)

A3000MIX.ALL	als CUBASE-Song

(PC/MAC)

A3000MIX.MIX

(A3000MAC.MIX)

Environment mit A3000-Mixer

(siehe Kapitel "Der A3000 im Muiti-Mode")

Mixermap für A3000 Muiti-Mode

(siehe Kapitel "Der A3000 im Muiti-Mode")

als CUBASE-Mixermap Mixermap für A3000 Muiti-Mode (wie oben)

(A3000MAC.MIX)      (PC/MAC)

Verzeichnis "Template"

(siehe Kapitel "Der A3000 im Muiti-Mode")

TEMPLATE.LSO	als LOGIC-Song	Alle Controller-Templates in einem Song

(PC/MAC)

TEMPLATE.ARR	als CUBASE-Arrangem.	Alle Controller-Templates in einem Arrangement

(PC/MAC)

TEMPLATE.MID	als Standard MIDI-File Alle Controller-Templates in einem MIDI File (Format 1)

#74D0W1.MID	als Standard MIDI File Controller-Templates für CUTOFF-Steuerung (#074)

(Format 0)	ge 8 Takte - absteigend)

#74D0W2.MID	als Standard MIDI File	Controller-Templates für CUTOFF-Steuerung (#074)

(Format 0)	ge 8 Takte - absteigend)

#74U&Dl.MID	als Standard MIDI File	Controller-Templates für CUTOFF-Steuerung (#074)

(Format 0)	ije 8 Takte - auf- und absteigend)

#74U&D2.MID	als Standard MIDI File	Controller-Templates für CUTOFF-Steuerung (#074)

(Format 0)	Ge 8 Takte - auf- und absteigend)

#74U&D3.MID	als Standard MIDI File	Controller-Templates für CUTOFF-Steuerung (#074)

(Format 0)	Ge 8 Takte - auf- und absteigend)

#74U&D4.MID	als Standard MIDI File	Controller-Templates für CUTOFF-Steuerung (#074)

(Format 0)	Ge 8 Takte - auf- und absteigend)

#74UP1.MID	als Standard MIDI File	Controller-Templates für CUTOFF-Steuerung (#074)

(Format 0)	Ge 8 Takte - aufsteigend)

#74UP2.MID	als Standard MIDI File	Controller-Templates für CUTOFF-Steuerung (#074)

(Format 0)	ge 8 Takte - aufsteigend)

TESTSQ.MID	als Standard MIDI File	Sequenz zum Antesten der Controller-Templates

(Format 0)	(im A3000 "XMP-Muiti" einstellen)

Verzeichnis "Demo'

SATLITE.MID

Demosong (ist auch im A3000-Volume enthalten)

SATLITE.MID als Standard MIDI File Demosong (ist auch im A3000-Volume enthalten)

Hinweis für MAC-User. Es empfiehit sich wegen der hohen Anzahl an Files auf der Diskette, zunächst die oben genannten Verzeichnisse auf die Festplatte zu kopieren und von dieser zu laden.  Sonst werden bei allen Opera tionen immer wieder alle Files eingelesen, was sehr langwierig ist.

36.

_____________________________________________________

Softwareangebote für den A3000

Sample Packs

SP-A3001 "Trance Machine", Preis = 59,- DM

2 Disks / 2MB Sampies / 64 Programs / 1 0 Pattem / Demo

Aktuelie Sounds und Pattern für Techno, Trance, Electronic, Ambient...

Techno Bar3drums (909!) und andere Techno Drums, Synths, Fiächen, Hooks, Chords, Bässe.

"Trance Machine" ist ein tolles Basis-Set für moderne Musikstile, das mit einem Minimum an

Speicherplatz erstaunlich viel hochwertiges Klangmaterial bietet.

Der Demosong kann mit dem A3000 abgespielt werden (Sequence Play).  Die als Standard MIDI File Format 0 (SMF) mitgelieferten Patten und ein weiteres Demo (Extended Version) dienen als Inspiration und Basismaterial für Songs.

SP-A3002 "Mega Synth", Preis = 59,- DM

2 Disks / 2MB Sampies / 37 Wa ves / 64 Programs

Dieses Set liefert den Beweis, da6 der A3000 nicht nur ein Professioneler Sampler, sondern auch ein hochwertiger Synthesizer ist.  Auf der Basis von 37 (teilweise muitigesampelten) Synth-Waveforms werden die synthetischen Ressourcen des A3000 wie Filter, Envelopes, Expand, Effekte usw. voll ausgeschöpft.  Die Waveforms bieten die Basis für alle popuiären Synthesizerkiänge: Analoge Oszillatoren, Komplexe Klanggebilde, Wavesequenzen, Synthpads, Digitaiwaves, Spectrum-Waves usw.

Die erste Disk enthäit ausschlieblich analoge Synthesizersounds von Vintage bis Techno.  Besonders eindrucksvoll sind dabei Klänge auf der Basis eines herausragenden 2-Oszillatoren Sägezahn-Sampies vom Oberheim Matrix 12.  Die zweite Disk enthäit phantasievolle und bewegungsreiche Digitalsynth, warme Soundpads und voicige Fiächen, hauchige LA-Sounds, Stacks und Effektsounds.  Alle Waveforms sind auch als lnit-Waves für Klangkreationen durch den User vorhanden.  "Mega Synth" verwandelt lhren A3000 in einen High End Synthesizer!

SP-A3002 "Best of SY99", Preis = 59,- DM

2 Disks / 2M8 Sampies / 64 Programs

Die besten Sampies der optionalen SY-Library wurden in diesem Set zusammengefabt und durch einige FM-Sampies ergänzt.  Es wird eine erstklassige Instrument-Library mit geringem Speicherplatzbedarf geboten.  Dazu wurden die vieifäitigen Kiangbearbeitungsmögiichkeiten des A3000 ausgereizt.  Hier eine Auswahl der gebotenen Kiänge: Fender Rhodes E-Piano, DX7-E-Piano, E-Pianos a' la Whitney Houston, Hammond Organ, Jazz Organ, DX7 Jazz Guitar, Slapbass, Solina Stringensembie... Dieses Set stelit unter beweis, daB keinesfails immer 4, 8 oder gar 16 MB für einen Klang erforderlich sind, urn professionellen Ansprüchen zu genügen!

in VorbereffiM Eine umfassende CD-ROM mit einer riesigen Sample Library:

Brass, Saiteninstrumente, Synths, Woodwinds, Orgel usw.  Pries = 99,- DM, lieferbar ab August 1997

YAMAHA PD-Software

PDD-A3001 "Tiny Wave Editor" f ür PC/Wing5, Preis = 1 O,- DM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Software ist erhäitlich über den Musikfachhandel oder per Direktversand bei:

YAMAHA PD-Service - Peter Krischker

Am Langberg 97 A, 21033 Hamburg

Telefon:	040 - 738 62 23, FAX: 040 - 739 84 12

Weiteres Klangmaterial auf CD-ROM (spezieli für den A3000 aufbereitet) ist demnächst erhäitiich bei:

best service, Siegesstra0e 23, 80802 München

Tel. 089 34 50 26, FAX 089 38 38 84 84

THE END