mit Sampler eine Zip mit einer Partition physikalisch formatiert und mit Hexedit mal angesehen.

Hex Workshop meldet, dass mit der Partition was nicht stimmt:

Die 192780 Sektoren scheinen grösser zu sein als das Volume mit 196608 Sektoren.

Könnte sein, dass HexWorkshop nach DOS... Partitionsinformationen sucht.

Sektor 0 beginnt immer mit YAMAHA_dev3 ( non padded )

Evtl. Partitionstabelle:

0x0000003 ist der Startsektor für die Partition

0x02FFFD = 196605

- es ist die Anzahl der Sektoren für die Partition.

- Startsektor ist 3

Sektor 1:

= Sektor 0

Sektor 2:

enthält die Partitionsnamen der IDE-HD Festplatte!?!

In Ascii:

Sektor 3:

Beginnt mit YAMAHA_dev3

Bei Offset 0x40 taucht der Partitionsname „NewPartition“, der mit 0x20 auf  16 Byte aufgefüllt ist.

Bei Offset 0x11C steht die Anzahl der Partitionssektoren 0x2FFFD = 196605

Beachten: die Anzahl der Partitionssektoren errechnet sich aus 1+ Anzahl, da ja der Startsektor auch gezählt werden muss.

Hier: Startsektor: 3, Anzahl 0x5FFE -> 0x5FFF Sektoren belegt durch diese Partition, nächste

Bei Offset 0x14C steht die Gesamtzahl der verfügbaren Sektoren hier 0x030000=196608

Das sind 3 mehr als Partitionssektoren x Anzahl Partitionen = 196605

Das sind evtl. genau die 3 Start(Root)sektoren.

Hier sind auch sonst noch viele Einträge.

Sektor4:

Leer

Sektor 5:

=Sektor 3

Sektor 6:

Leer

Sektor 7:

Leer außer and Offset 0x30 steht FFFC

Sektor8-30:

Leer

Sektor 31:

= Sektor 7

Sektor 32-54:

Leer

Sektor 55:

Hier ist was drin, unter anderem an Offset 0x8B „dir“ (nicht gepadded)

Sektor 56-794:

Leer

Sektor 795:

Hier steht an Offset 0x0A „OX“

Offset 0x48 „sfserrlog“

Ossfet 0x68 „sfserram“

Könnte zweimal die selbe Sturkur sein

Sektor 796 – 5196:

Leer

Alle Restlichen Sektoren wahrscheinlich leer

Jetzt die Zip physikalisch mit 8 Partitionen formatiert:

Beim Öffnen mit Hex Workshop:

Die 192780 Sektoren scheinen grösser zu sein als das Volume mit 196608 Sektoren.

- also genauso wie bei einer Partition

- Das ist wohl prinzipiell einfach so.

Sektor 0:

Beginnt mit YAMAHA_dev3

Bei Offset 0xA8 gibt’s 8 ähliche Einträge

d.h. Partitionstabelle ist hier.

0x5FFE = 24574

0x5FFE x 8 = 0x2FFF0 ( ~ 0x2FFFD bei einer Parition )

- Erster Eintrag ist Startsektor der Partition

- Zweiter Eintrag ist die Anzahl der Sektoren in der Partition.

Sektor 1:

= Sektor 0

Sektor 2:

enthält die Partitionsnamen der IDE-HD Festplatte!?!

Genau wie bei einer Partition.

Sektor 3:

Beginnt mit YAMAHA_dev3

Bei Offsset 0x40 taucht der Partitionsname „{ 8 Partitions }“, der mit 0x20 auf  16 Byte aufgefüllt ist.

Bei Offset 0x104 steht der Startsektor der Partition hier: 0x00000003

Bei Offset 0x154 steht die Partitionsnummer 0…7

Bei Offset 0x118 steht der Startsektor der Partition

Bei Offset 0x178 steht der Startsektor der Partition

Bei Offset 0x11C steht die Anzahl der Partitionssektoren  bis zur nächsten Partition 0x5FFE

Bei Offset 0x14C steht die Gesamtzahl der verfügbaren Sektoren hier 0x02FFFA=196602

Beachten: die Anzahl der Partitionssektoren errechnet sich aus 1+ Anzahl, da ja der Startsektor auch gezählt werden muss.

Hier: Startsektor: 3, Anzahl 0x5FFE -> 0x5FFF Sektoren belegt durch diese Partition, nächste Partition beginnt bei 0x5FFF3+3 = 0x6002

Das sind 10 mehr als Partitionssektoren x Anzahl Partitionen = 196592

Könnte also sein, dass jede Partition einen Sektor für FAT hat und 2 RootSektoren immer vorhanden sind.

Bei Offset 0x17C steht die Anzahl der Partitionssektoren 0x5FFE

Irgendwie wiederholt sich hier auch ein Teil wieder.

Es gibt noch weiter Unterschiede zur 1 Partition…

Sektor 4:

Leer

Sektor 5:

= Sektor 3

Sektor 6:

leer

Sektor 7:

Hat ein 0x0F bei Offset 0x2D

Sektor 8..101:

Leer

Sektor 11:

= Sektor 7

Sektor 12..14:

leer

Sektor 15:

Hier ist an Offset 0x8B „dir“ (nicht gepadded)

Sektor 16..734:

leer

Sektor 735:

Hier steht an Offset 0x0A „OX“

Offset 0x48 „sfserrlog“

Ossfet 0x68 „sfserram“

Könnte zweimal die selbe Sturkur sein

Sektor 24577 (0x6001):

Wie Sektor 2, enthält alle Partitionsnamen der IDE-HD.

Sektor 24578 (0x6002):

Wie Sektor 3 aber mit Name { 8 Partitions 1.

-> hier fängt also die 2. Partition an.

Sektor 24580 (0x6004):

=  24578

Sektor 25310:

= Sektor 735

Sektor 49154 (0xC002):

Wie Sektor 2, enthält alle Partitionsnamen der IDE-HD.

Sektor 49155 (0xC003):

Wie Sektor 3 aber mit Name { 8 Partitions 2.

-> hier fängt also die 3. Partition an.

Sektor 49157 (0xC005):

=  49155

Sektor 49885 (0xC2DD):

= Sektor 735

Sektor 73727 (0x11FFF):

Wie Sektor 2, enthält alle Partitionsnamen der IDE-HD.

Sektor 73728 (0x12000):

Wie Sektor 3 aber mit Name { 8 Partitions 3.

-> hier fängt also die 4. Partition an.

Sektor 73730 (0x12002):

=  73728

Sektor 74460 (0x122DC):

= Sektor 735

usw. siehe Werte der Partitionstabelle

Vergleich der Partitionssektoren:

3

24580

49155

73730

98305

122880

147455

172030

jeder beginnt wieder mit „YAMAHA_dev3“

offset 0x40 Partitionsname (max. 16 Zeichen)

offset 0x104 Startsector der Partition unsigned long

offset 0x116 konstant 0x30

offset 0x117 Partitionszähler in 0x20er Schritten

offset 0x118 Startsector der Partition unsigned long

offset 0x11C Länge der Partition in Sektoren ( - Startsektor )

offset 0x154-0x157 (unsigned long) Partitionsnummer 0…7

offset 0x15E konstant 0x30

offset 0x15F Partitionszähler in 0x20er Schritten

Offset 0x160 = Anzahl Partitionssektoren * Partitionsnummer

| Partitions- Sektor (Kopie) | Startsektor aus Partitionstabelle |  | Offset 0x160 |  | Differenz aus 0x160 und startsektor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0x00003 | 3 | 00000000 | 0 | 3 |
| 24580 | 0x06002 | 24578 | 00005FFE | 24574 | 4 |
| 49155 | 0x0C001 | 49153 | 0000BFFC | 49148 | 5 |
| 73730 | 0x12000 | 73728 | 00011FFA | 73722 | 6 |
| 98305 | 0x17FFF | 98303 | 00017FF8 | 98296 | 7 |
| 122880 | 0x1DFFE | 122878 | 0001DFF6 | 122870 | 8 |
| 147455 | 0x23FFD | 147453 | 00023FF4 | 147444 | 9 |
| 172030 | 0x29FFC | 172028 | 00029FF2 | 172018 | 10 |

Analyse einer belegten 1 Partitions Harddisk:

Jeder Sector, der den Beginn von Daten darstellt beginnt entweder mit

FSFSDEV3SPLXSMPL

FSFSDEV3SPLXPROG

FSFSDEV3SPLXSBNK

FSFSDEV3SPLXSBAC

FSFSDEV3SPLXSEQU ??

Vortlaufende Datensektoren haben keine Kennung

Vergleich 1 Partition HD mit 1 Partition ZIP:

Unterschied bei Offset 0x80:

HD:

0001  0000 0032  0000 0000  0155 1D84 0000 0000 0000 0001 0000  001D 0000 0000  0200

Zip 1 P/Zip 8 P:

A1E0 0152 A22C 0000 00CC 0017 0910  0000 0000 0017 0910 0000 0100  0152  0000 0200

Insgesamt sind das 32 Byte ( = 8 long)

Unterschied bei Offset 0xA0:

HD:

Startsector + anzahl sectoren in Partition

001FA900 = 00000003 + 001FA8FD

ZIP:

Startsector:

00000003

Auf der belegten HD kommt „0000“ „f001“ „g002“ … und solche Dinge vor, genau wie im Inhaltsverzeichnis der CDs.

Es gibt irgendwie auch immer Kopien von den „Struktur“Sektoren. Z.B. Sektor wo „0000“ drin vorkommen:

0B8A88CD ( = 1BD668CD) differenz = 104BE000

0BC66A7D (=1C124A7D) differenz = 104BE000

siehe da genau gleich! (825F0 Sektoren auseinander)